# Report

T10 Acceptance

# Project information

| Item | Value |
| --- | --- |
| Project name | T10 Acceptance |
| Project no. | T10 |
| Engineer | QA |
| Date | 2026-10-20 |
| Design code | asd |
| Analysis level | basic |
| PGA [g] | - |
| Mw | - |
| SDS | - |
| SD1 | - |
| Site class | - |

# Soil profile: CPT profile

| Item | Value |
| --- | --- |
| GWT in situ [m] | 3.00 |
| GWT design [m] | 3.00 |
| GWT seismic [m] | 3.00 |

| Top [m] | Bottom [m] | Description | USCS | γ [kN/m³] | γsat [kN/m³] | φ' [°] | c' [kPa] | su [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 5.97 | - | - | 17.92 | 17.92 | 38.3 | 0.0 | - |
| 5.97 | 9.07 | - | - | 16.90 | 16.90 | 28.2 | 0.0 | 108.1 |
| 9.07 | 15.00 | - | - | 20.11 | 20.11 | 44.4 | 0.0 | - |

# Retaining structure: Duvar

| Item | Value |
| --- | --- |
| Wall type | cantilever |
| Height [m] | 4.00 |
| Backfill slope [°] | 0.0 |
| Surcharge [kPa] | 0.00 |
| GWT case | design |
| Design approach | - |
| kh | - |
| kv | - |

### Geometry

| Item | Value |
| --- | --- |
| stem_height | 3.600 |
| stem_top | 0.300 |
| stem_bottom | 0.350 |
| toe | 0.650 |
| heel | 0.900 |
| base_thickness | 0.400 |
| embedment | 0.600 |

Result: Pass

Governing check: -

### Checks

| Case | Check | Value | Required | Utilisation | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| static | overturning | 2.008 | >= 2.000 | 1.00 | Pass |
| static | sliding | 2.078 | >= 1.500 | 0.72 | Pass |
| static | eccentricity | 0.115 | <= 0.167 | 0.69 | Pass |
| static | bearing | 3.715 | >= 3.000 | 0.81 | Pass |
| static | global_stability | 1.542 | >= 1.500 | 0.97 | Pass |

### Assumptions

Beton birim hacim ağırlığı 24 kN/m³ (WallSettings; mevcut varsayılan 24 kN/m³, proje girdisi)

Statik YASS senaryosu design; arka derinlik 3 m, ön derinlik 3 m (StructureSoilModel; None olduğunda profil YASS'ı)

Taban, tutulan zemin yüzeyinden H derinliktedir; ön zemin H-D kotundadır; ön kazının kaldırdığı örtü gerilmesi hesaba katılmaz (P1 sözleşmesi §1 ve §5)

Katmanlar yataydır; her katmanın Coulomb katsayısı tüm üst katmanların düşey gerilmesine uygulanır; bu yaklaşım katmanlı bir kritik kama çözümü değildir (Das, Principles of Foundation Engineering; P1 §5 yerel katsayı yaklaşımı)

Coulomb drene itkide c' katkısı ihmal edilir; drenajsız yatay zeminde toplam gerilme ve s_u kullanılır, yatay su ikinci kez eklenmez (lateral_pressure sözleşmesi; Rankine toplam gerilme çözümü)

Topuk üzerindeki zemin katman ve su kotlarında poligonlara bölünür; su altında toplam γ_sat ağırlığı ve tabanda ayrıca kaldırma kullanılır (Statik denge; Terzaghi etkin gerilme ilkesi)

Arka/ön su seviyesi yapı YASS değeridir (yoksa profil YASS); hidrostatik yatay basınç ve ön/arka taban basınçları arasında doğrusal kaldırma; sızma hesabı yok (P1 §1.4; USACE EM 1110-2-2502 hidrostatik yük modeli)

Taşıma gücü yalnız taban katmanıyla hesaplanır; B içinde daha zayıf katman uyarılır; iki tabakalı taşıma gücü ve oturma hesabı yapılmaz (P1 §5)

Taban delta_base değeri verilmemişse mevcut FoundationSoil varsayılanıyla delta_base=phi kullanılır; aderans 0 alınır (FoundationSoil sözleşmesi)

Taşıma gücü yöntemi: vesic; eğik yük ve B'=B-2|e| dahil; taban/ön arazi eğimi çarpanları 1 (Mevcut bearing_capacity/profil adaptörü; Bowles, 5. baskı, Tablo 4-1/4-5)

Kaldırma momenti devrilme talebine eklenir: FS_ot=M_R/(M_O+M_U) (Mühendis seçimi; varsayılan güvenli taraf)

Drene N_gamma YASS düzeltmesi açık: d_w ön suyun taban altı derinliği; d_w≤0 için γ', 0<d_w<B için γ'+(d_w/B)(γ−γ'), d_w≥B için γ (Das, Principles of Foundation Engineering, taşıma gücüne yeraltı suyu etkisi (Durum III))

Gömülme D = 0.60 m; boyut araması 0.05 m adımla B ≤ 1.2H (Ön boyutlandırma oranları (Das, Principles of Foundation Engineering; mühendislik yargısı))

Boyutlandırmada kesit oranları mevcut proportion_for fonksiyonundan alınır (Ön boyutlandırma oranları (Das, Principles of Foundation Engineering; mühendislik yargısı))

ASD global GS durumunda yük katsayılanmaz; kısmi katsayıda WA ayrı kullanıcı girdisidir ve G/EH katsayısından türetilmez; material.gamma uygulanmaz, DC/EV yük katsayıları kullanılır (P1 §5; mevcut limit_state sözleşmesi)

Topuk ucundan düşey sanal düzlem: H_v=H+topuk·tanβ; ek üst kısım en üst katmandır; δ=β (Klasik konsol duvar yaklaşımı; P1 §5)

Pasif direnç hesaba katılmadı (Kullanıcı/WallSettings; varsayılan 0.5 için doğrulanmış normatif kaynak yok)

Ön ayak üzerindeki doğal zemin ağırlığı ihmal edildi (WallSettings)

Sürşarjın topuk üzerindeki düşey yükü dengeleyici sayılmadı (WallDesignInputs)

Temel seviye: ASD, Vesic, pasif ve ön ayak zemini kapalı; taban sürtünmesi onaylı katman değerinden (BASIC aktarımında tanδ=min(tanφ,0.6)) (TBDY 2018 Tablo 16.3 (tan δ ≤ 0.6, yerinde dökme beton); P1 §5)

Bishop daireleri taban altından geçer; taşınan ağırlık taban izine eşdeğer yük olarak yayılır; kayma modelinde tek yatay su kotu için ön/arka YASS'ın yükseği alınır; bantlar yatay ve en alt bant sonsuzdur; ön taraftaki taban üstü ince şerit de tutulan taraf bantlarıyla temsil edilir; global dilimlerde k_v uygulanmaz (Bishop (1955); mevcut wall_global_stability yaklaşımı; E4 model varsayımı)

### Factors used

| Factor | Value | Source | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| safety.overturning.static | 2.000 | Eksantrisite kriterinden türetilmiş yaklaşık değer; doğrudan kaynak yok | unverified |
| safety.sliding.static | 1.500 | FHWA-NHI-06-089 Vol. II (2026-10-20 karşılaştırma, secondary) | secondary |
| eccentricity.soil.static | 0.167 | FHWA-NHI-06-089 Vol. II, B/6 (secondary) | secondary |
| safety.bearing_capacity.static | 3.000 | FHWA-NHI-06-089 Vol. II, önerilen 3.0 (secondary) | secondary |
| safety.global_stability.static | 1.500 | FHWA-NHI-06-089 Vol. II (secondary) | secondary |

# Sheet pile: Palplans

| Item | Value |
| --- | --- |
| Support | cantilever |
| Surcharge [kPa] | 0.00 |
| Design approach | - |
| Retained height H [m] | 4.00 |
| Theoretical embedment D0 [m] | 3.23 |
| Design embedment D [m] | 3.87 |
| Total length [m] | 7.87 |
| Anchor depth [m] | - |
| Anchor force [kN/m] | - |
| Toe force [kN/m] | -198.8 |
| Max moment [kNm/m] | 111.3 |
| Depth of max moment [m] | 6.09 |
| Required section modulus [cm³/m] | - |

### Assumptions

Katmanlı Rankine aktif/pasif; ön/arka profil ve YASS ayrı; hidrostatik su; sızma yok (Rankine (1857); P1 §1)

Pasif basınç GS=1.5 ile bölündü (ASD — yaygın uygulama değeri (FHWA-NHI-06-089 ile karşılaştırılmadı))

Konsolda Blum gömülmesi %20 artırılır; ankrajlıda serbest zemin desteği (Mevcut sheet_pile.py; USS Steel Sheet Piling Design Manual / USACE EM 1110-2-2504)

### Warnings

Tension zone to 9.07 m set to zero (tension crack)

# Soil classification

## Robertson SBTn (CPT)

CPT1

| Top [m] | Bottom [m] | Zone | Name | Mean Ic |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.10 | 1.35 | 6 | Sands - clean sand to silty sand | 1.91 |
| 1.40 | 1.40 | 5 | Sand mixtures - silty sand to sandy silt | 2.06 |
| 1.45 | 3.60 | 6 | Sands - clean sand to silty sand | 1.95 |
| 3.65 | 3.65 | 5 | Sand mixtures - silty sand to sandy silt | 2.05 |
| 3.70 | 4.75 | 6 | Sands - clean sand to silty sand | 2.00 |
| 4.80 | 4.80 | 5 | Sand mixtures - silty sand to sandy silt | 2.07 |
| 4.85 | 5.15 | 6 | Sands - clean sand to silty sand | 2.01 |
| 5.20 | 5.20 | 5 | Sand mixtures - silty sand to sandy silt | 2.08 |
| 5.25 | 5.80 | 6 | Sands - clean sand to silty sand | 2.02 |
| 5.85 | 5.85 | 5 | Sand mixtures - silty sand to sandy silt | 2.06 |
| 5.90 | 5.95 | 6 | Sands - clean sand to silty sand | 2.04 |
| 6.00 | 8.95 | 3 | Clays - silty clay to clay | 3.21 |
| 9.00 | 14.85 | 6 | Sands - clean sand to silty sand | 1.39 |
| 14.90 | 14.90 | 7 | Gravelly sand to dense sand | 1.31 |
| 14.95 | 15.00 | 6 | Sands - clean sand to silty sand | 1.41 |

# Liquefaction analysis

| Item | Value |
| --- | --- |
| Soil profile | b767aeaca46c43688b54d3b684fde94c |
| Method | bi2014 |
| amax [g] | 0.400 |
| Mw | 7.5 |
| Target FS | 1.10 |
| Seismic GWT [m] | - |
| Default FC [%] | 5.0 |

| Sounding | Minimum FS | Depth [m] | Liquefiable points | Marginal points |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BH1 | 0.21 | 7.50 | 5 | 0 |
| CPT1 | 0.41 | 5.85 | 60 | 0 |

### Warnings

BH1: Default FC = 5% used at depth(s) [1.5, 3.0, 4.5, 6.0, 7.5, 9.0, 10.5, 12.0, 13.5] m

BH1: 1 record(s) at refusal: N is a lower bound at depth(s) [13.5] m

BH1: Refusal blow counts are lower bounds; their FS is conservative

CPT1: FC estimated from I_c with C_FC = 0