# Rapor

G8 Kabul

# Proje bilgileri

| Kalem | Değer |
| --- | --- |
| Proje adı | G8 Kabul |
| Proje no | - |
| Mühendis | - |
| Tarih | 2026-10-21 |
| Tasarım yönetmeliği | ASD — Global güvenlik sayısı |
| Analiz düzeyi | Temel |
| PGA [g] | - |
| Mw | - |
| SDS | - |
| SD1 | - |
| Zemin sınıfı | - |

# İstinat yapısı: Wall horizontal

| Kalem | Değer |
| --- | --- |
| Duvar tipi | Konsol duvar |
| Yükseklik [m] | 5.00 |
| Dolgu eğimi [°] | 10.0 |
| Sürşarj [kPa] | 15.00 |
| Sürşarj tabanı | Yatay izdüşüm |
| YASS durumu | Tasarım |
| Tasarım yaklaşımı | - |
| kh | 0.133 |
| kv | 0.067 |

### Geometri

| Kalem | Değer |
| --- | --- |
| stem_height | 4.550 |
| stem_top | 0.300 |
| stem_bottom | 0.450 |
| toe | 1.550 |
| heel | 2.600 |
| base_thickness | 0.450 |
| embedment | 0.600 |

Sonuç: Sağlamıyor

Belirleyici kontrol: seismic:sliding, seismic:bearing

### Kontroller

| Durum | Kontrol | Değer | Gerekli | Kullanım oranı | Sonuç |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| static | overturning | 4.540 | >= 2.000 | 0.44 | Sağlıyor |
| static | sliding | 1.742 | >= 1.500 | 0.86 | Sağlıyor |
| static | eccentricity | 0.018 | <= 0.167 | 0.11 | Sağlıyor |
| static | bearing | 5.031 | >= 3.000 | 0.60 | Sağlıyor |
| seismic | overturning | 2.382 | >= 1.500 | 0.63 | Sağlıyor |
| seismic | sliding | 0.995 | >= 1.100 | 1.11 | Sağlamıyor |
| seismic | eccentricity | 0.110 | <= 0.250 | 0.44 | Sağlıyor |
| seismic | bearing | 1.066 | >= 2.000 | 1.88 | Sağlamıyor |
| static | global_stability | 1.538 | >= 1.500 | 0.98 | Sağlıyor |
| seismic | global_stability | 1.174 | >= 1.100 | 0.94 | Sağlıyor |

### Varsayımlar

Beton birim hacim ağırlığı 24 kN/m³ (WallSettings; mevcut varsayılan 24 kN/m³, proje girdisi)

Statik YASS senaryosu design; arka derinlik 21 m, ön derinlik 21 m (StructureSoilModel; None olduğunda profil YASS'ı)

Taban, tutulan zemin yüzeyinden H derinliktedir; ön zemin H-D kotundadır; ön kazının kaldırdığı örtü gerilmesi hesaba katılmaz (P1 sözleşmesi §1 ve §5)

Katmanlar yataydır; her katmanın Coulomb katsayısı tüm üst katmanların düşey gerilmesine uygulanır; bu yaklaşım katmanlı bir kritik kama çözümü değildir (Das, Principles of Foundation Engineering; P1 §5 yerel katsayı yaklaşımı)

Coulomb drene itkide c' katkısı ihmal edilir; drenajsız yatay zeminde toplam gerilme ve s_u kullanılır, yatay su ikinci kez eklenmez (lateral_pressure sözleşmesi; Rankine toplam gerilme çözümü)

Topuk üzerindeki zemin katman ve su kotlarında poligonlara bölünür; su altında toplam γ_sat ağırlığı ve tabanda ayrıca kaldırma kullanılır (Statik denge; Terzaghi etkin gerilme ilkesi)

Arka/ön su seviyesi yapı YASS değeridir (yoksa profil YASS); hidrostatik yatay basınç ve ön/arka taban basınçları arasında doğrusal kaldırma; sızma hesabı yok (P1 §1.4; USACE EM 1110-2-2502 hidrostatik yük modeli)

Taşıma gücü yalnız taban katmanıyla hesaplanır; B içinde daha zayıf katman uyarılır; iki tabakalı taşıma gücü ve oturma hesabı yapılmaz (P1 §5)

Taban delta_base değeri verilmemişse mevcut FoundationSoil varsayılanıyla delta_base=phi kullanılır; aderans 0 alınır (FoundationSoil sözleşmesi)

Taşıma gücü yöntemi: vesic; eğik yük ve B'=B-2|e| dahil; taban/ön arazi eğimi çarpanları 1 (Mevcut bearing_capacity/profil adaptörü; Bowles, 5. baskı, Tablo 4-1/4-5)

Kaldırma momenti devrilme talebine eklenir: FS_ot=M_R/(M_O+M_U) (Mühendis seçimi; varsayılan güvenli taraf)

Drene N_gamma YASS düzeltmesi açık: d_w ön suyun taban altı derinliği; d_w≤0 için γ', 0<d_w<B için γ'+(d_w/B)(γ−γ'), d_w≥B için γ (Das, Principles of Foundation Engineering, taşıma gücüne yeraltı suyu etkisi (Durum III))

Gömülme D = 0.60 m; boyut araması 0.05 m adımla B ≤ 1.2H (Ön boyutlandırma oranları (Das, Principles of Foundation Engineering; mühendislik yargısı))

Boyutlandırmada kesit oranları mevcut proportion_for fonksiyonundan alınır (Ön boyutlandırma oranları (Das, Principles of Foundation Engineering; mühendislik yargısı))

ASD global GS durumunda yük katsayılanmaz; kısmi katsayıda WA ayrı kullanıcı girdisidir ve G/EH katsayısından türetilmez; material.gamma uygulanmaz, DC/EV yük katsayıları kullanılır (P1 §5; mevcut limit_state sözleşmesi)

Topuk ucundan düşey sanal düzlem: H_v=H+topuk·tanβ; ek üst kısım en üst katmandır; δ=β (Klasik konsol duvar yaklaşımı; P1 §5)

Pasif direnç hesaba katılmadı (Kullanıcı/WallSettings; varsayılan 0.5 için doğrulanmış normatif kaynak yok)

Ön ayak üzerindeki doğal zemin ağırlığı ihmal edildi (WallSettings)

Sürşarjın topuk üzerindeki düşey yükü dengeleyici sayılmadı (WallDesignInputs)

Temel seviye: ASD, Vesic, pasif ve ön ayak zemini kapalı; taban sürtünmesi onaylı katman değerinden (BASIC aktarımında tanδ=min(tanφ,0.6)) (TBDY 2018 Tablo 16.3 (tan δ ≤ 0.6, yerinde dökme beton); P1 §5)

Deprem YASS senaryosu seismic; arka derinlik 21 m, ön derinlik 21 m (StructureSoilModel; depth_seismic, yoksa depth_insitu)

k_h=0.4·S_DS/r, |k_v|=0.5·k_h, r=1.5; dinamik itki artımı H_v/2'de (TBDY 2018 Denk. 16.22, Tablo 16.7, 16.12.2.8)

M-O katman bazında; statik su hidrostatiktir; sıvılaşma ve fazla boşluk suyu basıncı hesaplanmaz; drenajsız deprem itkisi durdurulur; β > φ' − ψ için TBDY Denk. 16.24b kullanılır (Mononobe & Matsuo (1929), Okabe (1926); TBDY Denk. 16.24b; E4 kapsam sınırı)

Bishop daireleri taban altından geçer; taşınan ağırlık taban izine eşdeğer yük olarak yayılır; kayma modelinde tek yatay su kotu için ön/arka YASS'ın yükseği alınır; bantlar yatay ve en alt bant sonsuzdur; ön taraftaki taban üstü ince şerit de tutulan taraf bantlarıyla temsil edilir; global dilimlerde k_v uygulanmaz (Bishop (1955); mevcut wall_global_stability yaklaşımı; E4 model varsayımı)

### Kullanılan katsayılar

| Katsayı | Değer | Kaynak | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| safety.overturning.static | 2.000 | Eksantrisite kriterinden türetilmiş yaklaşık değer; doğrudan kaynak yok | Doğrulanmadı |
| safety.sliding.static | 1.500 | FHWA-NHI-06-089 Vol. II (2026-10-20 karşılaştırma, secondary) | İkincil kaynak |
| eccentricity.soil.static | 0.167 | FHWA-NHI-06-089 Vol. II, B/6 (secondary) | İkincil kaynak |
| safety.bearing_capacity.static | 3.000 | FHWA-NHI-06-089 Vol. II, önerilen 3.0 (secondary) | İkincil kaynak |
| safety.overturning.seismic | 1.500 | ASD — yaygın uygulama değeri (FHWA-NHI-06-089 ile karşılaştırılmadı) | Doğrulanmadı |
| safety.sliding.seismic | 1.100 | ASD — yaygın uygulama değeri (FHWA-NHI-06-089 ile karşılaştırılmadı) | Doğrulanmadı |
| eccentricity.soil.seismic | 0.250 | ASD — yaygın uygulama; sismik değerler doğrulanmadı | Doğrulanmadı |
| safety.bearing_capacity.seismic | 2.000 | ASD — yaygın uygulama değeri (FHWA-NHI-06-089 ile karşılaştırılmadı) | Doğrulanmadı |
| safety.global_stability.static | 1.500 | FHWA-NHI-06-089 Vol. II (secondary) | İkincil kaynak |
| safety.global_stability.seismic | 1.100 | ASD — yaygın uygulama değeri (FHWA-NHI-06-089 ile karşılaştırılmadı) | Doğrulanmadı |

### Uyarılar

Düşey deprem katsayısı ±kv zarfı uygulandı (TBDY 16.12.2.3); yöneten işaret kontrol bazında detayda belirtilmiştir.

# İstinat yapısı: Wall inclined

| Kalem | Değer |
| --- | --- |
| Duvar tipi | Konsol duvar |
| Yükseklik [m] | 5.00 |
| Dolgu eğimi [°] | 10.0 |
| Sürşarj [kPa] | 15.00 |
| Sürşarj tabanı | Eğimli yüzey (q / cos β) |
| YASS durumu | Tasarım |
| Tasarım yaklaşımı | - |
| kh | 0.133 |
| kv | 0.067 |

### Geometri

| Kalem | Değer |
| --- | --- |
| stem_height | 4.550 |
| stem_top | 0.300 |
| stem_bottom | 0.450 |
| toe | 1.550 |
| heel | 2.600 |
| base_thickness | 0.450 |
| embedment | 0.600 |

Sonuç: Sağlamıyor

Belirleyici kontrol: seismic:sliding, seismic:bearing

### Kontroller

| Durum | Kontrol | Değer | Gerekli | Kullanım oranı | Sonuç |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| static | overturning | 4.520 | >= 2.000 | 0.44 | Sağlıyor |
| static | sliding | 1.736 | >= 1.500 | 0.86 | Sağlıyor |
| static | eccentricity | 0.018 | <= 0.167 | 0.11 | Sağlıyor |
| static | bearing | 5.018 | >= 3.000 | 0.60 | Sağlıyor |
| seismic | overturning | 2.375 | >= 1.500 | 0.63 | Sağlıyor |
| seismic | sliding | 0.992 | >= 1.100 | 1.11 | Sağlamıyor |
| seismic | eccentricity | 0.111 | <= 0.250 | 0.44 | Sağlıyor |
| seismic | bearing | 1.053 | >= 2.000 | 1.90 | Sağlamıyor |
| static | global_stability | 1.537 | >= 1.500 | 0.98 | Sağlıyor |
| seismic | global_stability | 1.173 | >= 1.100 | 0.94 | Sağlıyor |

### Varsayımlar

Beton birim hacim ağırlığı 24 kN/m³ (WallSettings; mevcut varsayılan 24 kN/m³, proje girdisi)

Statik YASS senaryosu design; arka derinlik 21 m, ön derinlik 21 m (StructureSoilModel; None olduğunda profil YASS'ı)

Taban, tutulan zemin yüzeyinden H derinliktedir; ön zemin H-D kotundadır; ön kazının kaldırdığı örtü gerilmesi hesaba katılmaz (P1 sözleşmesi §1 ve §5)

Katmanlar yataydır; her katmanın Coulomb katsayısı tüm üst katmanların düşey gerilmesine uygulanır; bu yaklaşım katmanlı bir kritik kama çözümü değildir (Das, Principles of Foundation Engineering; P1 §5 yerel katsayı yaklaşımı)

Coulomb drene itkide c' katkısı ihmal edilir; drenajsız yatay zeminde toplam gerilme ve s_u kullanılır, yatay su ikinci kez eklenmez (lateral_pressure sözleşmesi; Rankine toplam gerilme çözümü)

Topuk üzerindeki zemin katman ve su kotlarında poligonlara bölünür; su altında toplam γ_sat ağırlığı ve tabanda ayrıca kaldırma kullanılır (Statik denge; Terzaghi etkin gerilme ilkesi)

Arka/ön su seviyesi yapı YASS değeridir (yoksa profil YASS); hidrostatik yatay basınç ve ön/arka taban basınçları arasında doğrusal kaldırma; sızma hesabı yok (P1 §1.4; USACE EM 1110-2-2502 hidrostatik yük modeli)

Taşıma gücü yalnız taban katmanıyla hesaplanır; B içinde daha zayıf katman uyarılır; iki tabakalı taşıma gücü ve oturma hesabı yapılmaz (P1 §5)

Taban delta_base değeri verilmemişse mevcut FoundationSoil varsayılanıyla delta_base=phi kullanılır; aderans 0 alınır (FoundationSoil sözleşmesi)

Taşıma gücü yöntemi: vesic; eğik yük ve B'=B-2|e| dahil; taban/ön arazi eğimi çarpanları 1 (Mevcut bearing_capacity/profil adaptörü; Bowles, 5. baskı, Tablo 4-1/4-5)

Kaldırma momenti devrilme talebine eklenir: FS_ot=M_R/(M_O+M_U) (Mühendis seçimi; varsayılan güvenli taraf)

Drene N_gamma YASS düzeltmesi açık: d_w ön suyun taban altı derinliği; d_w≤0 için γ', 0<d_w<B için γ'+(d_w/B)(γ−γ'), d_w≥B için γ (Das, Principles of Foundation Engineering, taşıma gücüne yeraltı suyu etkisi (Durum III))

Gömülme D = 0.60 m; boyut araması 0.05 m adımla B ≤ 1.2H (Ön boyutlandırma oranları (Das, Principles of Foundation Engineering; mühendislik yargısı))

Boyutlandırmada kesit oranları mevcut proportion_for fonksiyonundan alınır (Ön boyutlandırma oranları (Das, Principles of Foundation Engineering; mühendislik yargısı))

ASD global GS durumunda yük katsayılanmaz; kısmi katsayıda WA ayrı kullanıcı girdisidir ve G/EH katsayısından türetilmez; material.gamma uygulanmaz, DC/EV yük katsayıları kullanılır (P1 §5; mevcut limit_state sözleşmesi)

Topuk ucundan düşey sanal düzlem: H_v=H+topuk·tanβ; ek üst kısım en üst katmandır; δ=β (Klasik konsol duvar yaklaşımı; P1 §5)

Pasif direnç hesaba katılmadı (Kullanıcı/WallSettings; varsayılan 0.5 için doğrulanmış normatif kaynak yok)

Ön ayak üzerindeki doğal zemin ağırlığı ihmal edildi (WallSettings)

Sürşarj eğimli yüzey alanına göre verildi; yatay izdüşümde q / cos β (q = 15.0 kPa, β = 10.0°) (Das, Principles of Foundation Engineering Ch. 7; trial_wedge doğrulaması)

Sürşarjın topuk üzerindeki düşey yükü dengeleyici sayılmadı (WallDesignInputs)

Temel seviye: ASD, Vesic, pasif ve ön ayak zemini kapalı; taban sürtünmesi onaylı katman değerinden (BASIC aktarımında tanδ=min(tanφ,0.6)) (TBDY 2018 Tablo 16.3 (tan δ ≤ 0.6, yerinde dökme beton); P1 §5)

Deprem YASS senaryosu seismic; arka derinlik 21 m, ön derinlik 21 m (StructureSoilModel; depth_seismic, yoksa depth_insitu)

k_h=0.4·S_DS/r, |k_v|=0.5·k_h, r=1.5; dinamik itki artımı H_v/2'de (TBDY 2018 Denk. 16.22, Tablo 16.7, 16.12.2.8)

M-O katman bazında; statik su hidrostatiktir; sıvılaşma ve fazla boşluk suyu basıncı hesaplanmaz; drenajsız deprem itkisi durdurulur; β > φ' − ψ için TBDY Denk. 16.24b kullanılır (Mononobe & Matsuo (1929), Okabe (1926); TBDY Denk. 16.24b; E4 kapsam sınırı)

Bishop daireleri taban altından geçer; taşınan ağırlık taban izine eşdeğer yük olarak yayılır; kayma modelinde tek yatay su kotu için ön/arka YASS'ın yükseği alınır; bantlar yatay ve en alt bant sonsuzdur; ön taraftaki taban üstü ince şerit de tutulan taraf bantlarıyla temsil edilir; global dilimlerde k_v uygulanmaz (Bishop (1955); mevcut wall_global_stability yaklaşımı; E4 model varsayımı)

### Kullanılan katsayılar

| Katsayı | Değer | Kaynak | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| safety.overturning.static | 2.000 | Eksantrisite kriterinden türetilmiş yaklaşık değer; doğrudan kaynak yok | Doğrulanmadı |
| safety.sliding.static | 1.500 | FHWA-NHI-06-089 Vol. II (2026-10-20 karşılaştırma, secondary) | İkincil kaynak |
| eccentricity.soil.static | 0.167 | FHWA-NHI-06-089 Vol. II, B/6 (secondary) | İkincil kaynak |
| safety.bearing_capacity.static | 3.000 | FHWA-NHI-06-089 Vol. II, önerilen 3.0 (secondary) | İkincil kaynak |
| safety.overturning.seismic | 1.500 | ASD — yaygın uygulama değeri (FHWA-NHI-06-089 ile karşılaştırılmadı) | Doğrulanmadı |
| safety.sliding.seismic | 1.100 | ASD — yaygın uygulama değeri (FHWA-NHI-06-089 ile karşılaştırılmadı) | Doğrulanmadı |
| eccentricity.soil.seismic | 0.250 | ASD — yaygın uygulama; sismik değerler doğrulanmadı | Doğrulanmadı |
| safety.bearing_capacity.seismic | 2.000 | ASD — yaygın uygulama değeri (FHWA-NHI-06-089 ile karşılaştırılmadı) | Doğrulanmadı |
| safety.global_stability.static | 1.500 | FHWA-NHI-06-089 Vol. II (secondary) | İkincil kaynak |
| safety.global_stability.seismic | 1.100 | ASD — yaygın uygulama değeri (FHWA-NHI-06-089 ile karşılaştırılmadı) | Doğrulanmadı |

### Uyarılar

Düşey deprem katsayısı ±kv zarfı uygulandı (TBDY 16.12.2.3); yöneten işaret kontrol bazında detayda belirtilmiştir.

# Palplanş: Pile horizontal cantilever

| Kalem | Değer |
| --- | --- |
| Mesnet | Konsol |
| Arka zemin eğimi β [°] | 10.0 |
| Sürşarj [kPa] | 15.00 |
| Sürşarj tabanı | Yatay izdüşüm |
| Tasarım yaklaşımı | - |
| Serbest yükseklik H [m] | 4.00 |
| Teorik gömülme D0 [m] | 5.98 |
| Tasarım gömülme D [m] | 7.18 |
| Toplam boy [m] | 11.18 |
| Ankraj derinliği [m] | - |
| Ankraj kuvveti [kN/m] | - |
| Uç kuvveti [kN/m] | -283.9 |
| Maks. moment [kNm/m] | 324.0 |
| Maks. moment derinliği [m] | 7.40 |
| Gerekli mukavemet momenti [cm³/m] | - |

### Varsayımlar

Katmanlı Rankine aktif/pasif; ön/arka profil ve YASS ayrı; hidrostatik su; sızma yok (Rankine (1857); P1 §1)

Pasif basınç GS=1.5 ile bölündü (ASD — yaygın uygulama değeri (FHWA-NHI-06-089 ile karşılaştırılmadı))

Konsolda Blum gömülmesi %20 artırılır; ankrajlıda serbest zemin desteği (Mevcut sheet_pile.py; USS Steel Sheet Piling Design Manual / USACE EM 1110-2-2504)

Eğimli arka zemin β = 10.0°: Rankine eğimli dolgu katsayısı (bileşke yüzeye paralel), ön taraf yatay; eğimli zeminde c′ ihmal; deprem M-O (δ = β), β > φ′ − ψ ise durdurulur (Rankine (1857); Mononobe-Okabe; Das, Principles of Foundation Engineering Ch. 7)

# Palplanş: Pile inclined anchored

| Kalem | Değer |
| --- | --- |
| Mesnet | Tek ankrajlı |
| Arka zemin eğimi β [°] | 10.0 |
| Sürşarj [kPa] | 15.00 |
| Sürşarj tabanı | Eğimli yüzey (q / cos β) |
| Tasarım yaklaşımı | - |
| Serbest yükseklik H [m] | 4.00 |
| Teorik gömülme D0 [m] | 2.45 |
| Tasarım gömülme D [m] | 2.45 |
| Toplam boy [m] | 6.45 |
| Ankraj derinliği [m] | 1.00 |
| Ankraj kuvveti [kN/m] | 54.7 |
| Uç kuvveti [kN/m] | - |
| Maks. moment [kNm/m] | 60.4 |
| Maks. moment derinliği [m] | 3.44 |
| Gerekli mukavemet momenti [cm³/m] | - |

### Varsayımlar

Katmanlı Rankine aktif/pasif; ön/arka profil ve YASS ayrı; hidrostatik su; sızma yok (Rankine (1857); P1 §1)

Pasif basınç GS=1.5 ile bölündü (ASD — yaygın uygulama değeri (FHWA-NHI-06-089 ile karşılaştırılmadı))

Konsolda Blum gömülmesi %20 artırılır; ankrajlıda serbest zemin desteği (Mevcut sheet_pile.py; USS Steel Sheet Piling Design Manual / USACE EM 1110-2-2504)

Eğimli arka zemin β = 10.0°: Rankine eğimli dolgu katsayısı (bileşke yüzeye paralel), ön taraf yatay; eğimli zeminde c′ ihmal; deprem M-O (δ = β), β > φ′ − ψ ise durdurulur (Rankine (1857); Mononobe-Okabe; Das, Principles of Foundation Engineering Ch. 7)

Sürşarj eğimli yüzey alanına göre verildi; yatay izdüşümde q / cos β (q = 15.0 kPa, β = 10.0°) (Das, Principles of Foundation Engineering Ch. 7; trial_wedge doğrulaması)

Ankraj yükü = duvar kuvveti × aralık / cos(eğim); aralık 1.0 m, eğim 0.0° (SheetPileStructure; geotek.engine.sheet_pile.anchored_sheet_pile)

# Ankrajlı duvar analizi

| Kalem | Değer |
| --- | --- |
| Duvar türü | Palplanş |
| Kazı yüksekliği H (m) | 10.00 |
| Zemin davranışı | Drenajlı (φ′) |
| Tutulan zemin eğimi (°) | 0.0 |
| Sürşarj (kPa) | 10.00 |
| Pasif direnç emniyet katsayısı | 1.50 |
| Yöntem | Görünür basınç, mafsal yöntemi |
| Kuramsal gömülme D0 (m) | 7.71 |
| Tasarım gömülmesi D (m) | 9.25 |
| Duvar boyu (m) | 19.25 |
| Taban tepkisi R_B (kN/m) | 52.9 |
| En büyük moment (kNm/m) | 431.4 |
| En büyük kesme (kN/m) | 119.8 |
| Gerekli mukavemet momenti (cm³) | — |

### Kullanılan zemin tabakaları

| Üst [m] | Alt [m] | γ [kN/m³] | φ' [°] | c' [kPa] | su [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 40.00 | 18.00 | 30.0 | 0.0 | — |

Görünür basınç zarfı (kum): p_max = 42.3 kPa, toplam itki 423.3 kN/m.

### Ankraj seviyeleri

| Derinlik (m) | Eğim (°) | Aralık (m) | Yatay yük (kN/m) | Tasarım yükü T (kN) | Serbest boy (m) | Kök boyu (m) | Tendon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.50 | 0.0 | 2.50 | 142.9 | 357.2 | 6.91 | 7.14 | 3 × 15 mm strand, ASTM A416 Gr 270 (metric 1860) |
| 4.50 | 0.0 | 2.50 | 111.1 | 277.8 | 5.18 | 5.56 | 2 × 15 mm strand, ASTM A416 Gr 270 (metric 1860) |
| 7.50 | 0.0 | 2.50 | 116.4 | 291.0 | 4.50 | 5.82 | 2 × 15 mm strand, ASTM A416 Gr 270 (metric 1860) |

### Varsayımlar

Gömülme yalnız moment dengesinden bulundu; 349.8 kN/m uç kuvveti artığı dengelenmedi ve kesme maksimumuna katılmadı.

Birden çok ankraj seviyesi: yatay zemin için ampirik görünür basınç zarfı (kum) (Terzaghi-Peck, Peck 1969, FHWA GEC-4 böl. 5).

Zarf şekilleri ve menteşe yöntemi Peck diyagramlarının özet bir ders notuyla karşılaştırıldı, özgün şekillerle değil; tasarımda kullanmadan önce doğrulayın.

Ankraj yükleri menteşe yöntemiyle: ilk ankraj dışında her ankrajda menteşe; momentler aynı modelden.

Gömülme, taban reaksiyonu R_B ve taban altı net basınç altında uç noktaya göre moment dengesinden (azaltılmış pasif).

Kum zarfı: sürşarj tüm yükseklikte düzgün Ka q ekler.

Gömülme artışı verilmedi: D = D0 (1 + 0.2).

Çelik veya betonarme kesit tasarımı yok: kesme ve moment talepleri verilir, M/W yalnız verilen gerilmeyle karşılaştırılır.

Kök bölgesi kayma yüzeyinin 2.0 m ötesinde başlar: max(1,5 m; 0,2 H) (GEC-4 5.3.4: H/5 veya 1,5 m; büyüğü alındı).

En az serbest boy 4.5 m (strand) kabul edildi (GEC-4 5.3.4).

Kayma yüzeyi kazı tabanı köşesinden başlar (GEC-4 5.3.2).

Arka zemin yatay, duvar yüzü düşey kabul edildi; eğimli zemin bu aşamada desteklenmiyor.

Azami deneme yükü = 1.33 × tasarım yükü (GEC-4 s. 75-77).

Tendon sınırları 0,6 / 0,7 / 0,8 SMTS (tasarım / kilitleme / deneme), GEC-4 s. 77.

### Uyarılar

Yük aktarımı / kenetlenme değerinin kaynağı belirtilmedi; ön tasarım değerleri anahtar çalışma ile doğrulanmalıdır.

Eğim 0.0°; GEC-4'te yaygın aralık 10.0°–45.0°.

Kök merkezinde örtü 1.5 m; en az 4.5 m olmalı (GEC-4 5.3.7).

2 halat GEC-4 Tablo 10'da listelenmiyor; kapasite tek halat değerinin katı olarak alındı.

### Kaynaklar

Terzaghi and Peck (1967) Soil Mechanics in Engineering Practice; Peck (1969) 7th ICSMFE

FHWA GEC-4 (FHWA-IF-99-015) ch. 5, apparent pressure envelopes and hinge/tributary methods

USS Steel Sheet Piling Design Manual; USACE EM 1110-2-2504 (free earth support)