# Report

G8 Kabul

# Project information

| Item | Value |
| --- | --- |
| Project name | G8 Kabul |
| Project no. | - |
| Engineer | - |
| Date | 2026-10-21 |
| Design code | ASD — Global factor of safety |
| Analysis level | Basic |
| PGA [g] | - |
| Mw | - |
| SDS | - |
| SD1 | - |
| Site class | - |

# Retaining structure: Wall horizontal

| Item | Value |
| --- | --- |
| Wall type | Cantilever wall |
| Height [m] | 5.00 |
| Backfill slope [°] | 10.0 |
| Surcharge [kPa] | 15.00 |
| Surcharge basis | Horizontal projection |
| GWT case | Design |
| Design approach | - |
| kh | 0.133 |
| kv | 0.067 |

### Geometry

| Item | Value |
| --- | --- |
| stem_height | 4.550 |
| stem_top | 0.300 |
| stem_bottom | 0.450 |
| toe | 1.550 |
| heel | 2.600 |
| base_thickness | 0.450 |
| embedment | 0.600 |

Result: Fail

Governing check: seismic:sliding, seismic:bearing

### Checks

| Case | Check | Value | Required | Utilisation | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| static | overturning | 4.540 | >= 2.000 | 0.44 | Pass |
| static | sliding | 1.742 | >= 1.500 | 0.86 | Pass |
| static | eccentricity | 0.018 | <= 0.167 | 0.11 | Pass |
| static | bearing | 5.031 | >= 3.000 | 0.60 | Pass |
| seismic | overturning | 2.382 | >= 1.500 | 0.63 | Pass |
| seismic | sliding | 0.995 | >= 1.100 | 1.11 | Fail |
| seismic | eccentricity | 0.110 | <= 0.250 | 0.44 | Pass |
| seismic | bearing | 1.066 | >= 2.000 | 1.88 | Fail |
| static | global_stability | 1.538 | >= 1.500 | 0.98 | Pass |
| seismic | global_stability | 1.174 | >= 1.100 | 0.94 | Pass |

### Assumptions

Beton birim hacim ağırlığı 24 kN/m³ (WallSettings; mevcut varsayılan 24 kN/m³, proje girdisi)

Statik YASS senaryosu design; arka derinlik 21 m, ön derinlik 21 m (StructureSoilModel; None olduğunda profil YASS'ı)

Taban, tutulan zemin yüzeyinden H derinliktedir; ön zemin H-D kotundadır; ön kazının kaldırdığı örtü gerilmesi hesaba katılmaz (P1 sözleşmesi §1 ve §5)

Katmanlar yataydır; her katmanın Coulomb katsayısı tüm üst katmanların düşey gerilmesine uygulanır; bu yaklaşım katmanlı bir kritik kama çözümü değildir (Das, Principles of Foundation Engineering; P1 §5 yerel katsayı yaklaşımı)

Coulomb drene itkide c' katkısı ihmal edilir; drenajsız yatay zeminde toplam gerilme ve s_u kullanılır, yatay su ikinci kez eklenmez (lateral_pressure sözleşmesi; Rankine toplam gerilme çözümü)

Topuk üzerindeki zemin katman ve su kotlarında poligonlara bölünür; su altında toplam γ_sat ağırlığı ve tabanda ayrıca kaldırma kullanılır (Statik denge; Terzaghi etkin gerilme ilkesi)

Arka/ön su seviyesi yapı YASS değeridir (yoksa profil YASS); hidrostatik yatay basınç ve ön/arka taban basınçları arasında doğrusal kaldırma; sızma hesabı yok (P1 §1.4; USACE EM 1110-2-2502 hidrostatik yük modeli)

Taşıma gücü yalnız taban katmanıyla hesaplanır; B içinde daha zayıf katman uyarılır; iki tabakalı taşıma gücü ve oturma hesabı yapılmaz (P1 §5)

Taban delta_base değeri verilmemişse mevcut FoundationSoil varsayılanıyla delta_base=phi kullanılır; aderans 0 alınır (FoundationSoil sözleşmesi)

Taşıma gücü yöntemi: vesic; eğik yük ve B'=B-2|e| dahil; taban/ön arazi eğimi çarpanları 1 (Mevcut bearing_capacity/profil adaptörü; Bowles, 5. baskı, Tablo 4-1/4-5)

Kaldırma momenti devrilme talebine eklenir: FS_ot=M_R/(M_O+M_U) (Mühendis seçimi; varsayılan güvenli taraf)

Drene N_gamma YASS düzeltmesi açık: d_w ön suyun taban altı derinliği; d_w≤0 için γ', 0<d_w<B için γ'+(d_w/B)(γ−γ'), d_w≥B için γ (Das, Principles of Foundation Engineering, taşıma gücüne yeraltı suyu etkisi (Durum III))

Gömülme D = 0.60 m; boyut araması 0.05 m adımla B ≤ 1.2H (Ön boyutlandırma oranları (Das, Principles of Foundation Engineering; mühendislik yargısı))

Boyutlandırmada kesit oranları mevcut proportion_for fonksiyonundan alınır (Ön boyutlandırma oranları (Das, Principles of Foundation Engineering; mühendislik yargısı))

ASD global GS durumunda yük katsayılanmaz; kısmi katsayıda WA ayrı kullanıcı girdisidir ve G/EH katsayısından türetilmez; material.gamma uygulanmaz, DC/EV yük katsayıları kullanılır (P1 §5; mevcut limit_state sözleşmesi)

Topuk ucundan düşey sanal düzlem: H_v=H+topuk·tanβ; ek üst kısım en üst katmandır; δ=β (Klasik konsol duvar yaklaşımı; P1 §5)

Pasif direnç hesaba katılmadı (Kullanıcı/WallSettings; varsayılan 0.5 için doğrulanmış normatif kaynak yok)

Ön ayak üzerindeki doğal zemin ağırlığı ihmal edildi (WallSettings)

Sürşarjın topuk üzerindeki düşey yükü dengeleyici sayılmadı (WallDesignInputs)

Temel seviye: ASD, Vesic, pasif ve ön ayak zemini kapalı; taban sürtünmesi onaylı katman değerinden (BASIC aktarımında tanδ=min(tanφ,0.6)) (TBDY 2018 Tablo 16.3 (tan δ ≤ 0.6, yerinde dökme beton); P1 §5)

Deprem YASS senaryosu seismic; arka derinlik 21 m, ön derinlik 21 m (StructureSoilModel; depth_seismic, yoksa depth_insitu)

k_h=0.4·S_DS/r, |k_v|=0.5·k_h, r=1.5; dinamik itki artımı H_v/2'de (TBDY 2018 Denk. 16.22, Tablo 16.7, 16.12.2.8)

M-O katman bazında; statik su hidrostatiktir; sıvılaşma ve fazla boşluk suyu basıncı hesaplanmaz; drenajsız deprem itkisi durdurulur; β > φ' − ψ için TBDY Denk. 16.24b kullanılır (Mononobe & Matsuo (1929), Okabe (1926); TBDY Denk. 16.24b; E4 kapsam sınırı)

Bishop daireleri taban altından geçer; taşınan ağırlık taban izine eşdeğer yük olarak yayılır; kayma modelinde tek yatay su kotu için ön/arka YASS'ın yükseği alınır; bantlar yatay ve en alt bant sonsuzdur; ön taraftaki taban üstü ince şerit de tutulan taraf bantlarıyla temsil edilir; global dilimlerde k_v uygulanmaz (Bishop (1955); mevcut wall_global_stability yaklaşımı; E4 model varsayımı)

### Factors used

| Factor | Value | Source | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| safety.overturning.static | 2.000 | Eksantrisite kriterinden türetilmiş yaklaşık değer; doğrudan kaynak yok | Unverified |
| safety.sliding.static | 1.500 | FHWA-NHI-06-089 Vol. II (2026-10-20 karşılaştırma, secondary) | Secondary source |
| eccentricity.soil.static | 0.167 | FHWA-NHI-06-089 Vol. II, B/6 (secondary) | Secondary source |
| safety.bearing_capacity.static | 3.000 | FHWA-NHI-06-089 Vol. II, önerilen 3.0 (secondary) | Secondary source |
| safety.overturning.seismic | 1.500 | ASD — yaygın uygulama değeri (FHWA-NHI-06-089 ile karşılaştırılmadı) | Unverified |
| safety.sliding.seismic | 1.100 | ASD — yaygın uygulama değeri (FHWA-NHI-06-089 ile karşılaştırılmadı) | Unverified |
| eccentricity.soil.seismic | 0.250 | ASD — yaygın uygulama; sismik değerler doğrulanmadı | Unverified |
| safety.bearing_capacity.seismic | 2.000 | ASD — yaygın uygulama değeri (FHWA-NHI-06-089 ile karşılaştırılmadı) | Unverified |
| safety.global_stability.static | 1.500 | FHWA-NHI-06-089 Vol. II (secondary) | Secondary source |
| safety.global_stability.seismic | 1.100 | ASD — yaygın uygulama değeri (FHWA-NHI-06-089 ile karşılaştırılmadı) | Unverified |

### Warnings

Düşey deprem katsayısı ±kv zarfı uygulandı (TBDY 16.12.2.3); yöneten işaret kontrol bazında detayda belirtilmiştir.

# Retaining structure: Wall inclined

| Item | Value |
| --- | --- |
| Wall type | Cantilever wall |
| Height [m] | 5.00 |
| Backfill slope [°] | 10.0 |
| Surcharge [kPa] | 15.00 |
| Surcharge basis | Inclined surface (q / cos β) |
| GWT case | Design |
| Design approach | - |
| kh | 0.133 |
| kv | 0.067 |

### Geometry

| Item | Value |
| --- | --- |
| stem_height | 4.550 |
| stem_top | 0.300 |
| stem_bottom | 0.450 |
| toe | 1.550 |
| heel | 2.600 |
| base_thickness | 0.450 |
| embedment | 0.600 |

Result: Fail

Governing check: seismic:sliding, seismic:bearing

### Checks

| Case | Check | Value | Required | Utilisation | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| static | overturning | 4.520 | >= 2.000 | 0.44 | Pass |
| static | sliding | 1.736 | >= 1.500 | 0.86 | Pass |
| static | eccentricity | 0.018 | <= 0.167 | 0.11 | Pass |
| static | bearing | 5.018 | >= 3.000 | 0.60 | Pass |
| seismic | overturning | 2.375 | >= 1.500 | 0.63 | Pass |
| seismic | sliding | 0.992 | >= 1.100 | 1.11 | Fail |
| seismic | eccentricity | 0.111 | <= 0.250 | 0.44 | Pass |
| seismic | bearing | 1.053 | >= 2.000 | 1.90 | Fail |
| static | global_stability | 1.537 | >= 1.500 | 0.98 | Pass |
| seismic | global_stability | 1.173 | >= 1.100 | 0.94 | Pass |

### Assumptions

Beton birim hacim ağırlığı 24 kN/m³ (WallSettings; mevcut varsayılan 24 kN/m³, proje girdisi)

Statik YASS senaryosu design; arka derinlik 21 m, ön derinlik 21 m (StructureSoilModel; None olduğunda profil YASS'ı)

Taban, tutulan zemin yüzeyinden H derinliktedir; ön zemin H-D kotundadır; ön kazının kaldırdığı örtü gerilmesi hesaba katılmaz (P1 sözleşmesi §1 ve §5)

Katmanlar yataydır; her katmanın Coulomb katsayısı tüm üst katmanların düşey gerilmesine uygulanır; bu yaklaşım katmanlı bir kritik kama çözümü değildir (Das, Principles of Foundation Engineering; P1 §5 yerel katsayı yaklaşımı)

Coulomb drene itkide c' katkısı ihmal edilir; drenajsız yatay zeminde toplam gerilme ve s_u kullanılır, yatay su ikinci kez eklenmez (lateral_pressure sözleşmesi; Rankine toplam gerilme çözümü)

Topuk üzerindeki zemin katman ve su kotlarında poligonlara bölünür; su altında toplam γ_sat ağırlığı ve tabanda ayrıca kaldırma kullanılır (Statik denge; Terzaghi etkin gerilme ilkesi)

Arka/ön su seviyesi yapı YASS değeridir (yoksa profil YASS); hidrostatik yatay basınç ve ön/arka taban basınçları arasında doğrusal kaldırma; sızma hesabı yok (P1 §1.4; USACE EM 1110-2-2502 hidrostatik yük modeli)

Taşıma gücü yalnız taban katmanıyla hesaplanır; B içinde daha zayıf katman uyarılır; iki tabakalı taşıma gücü ve oturma hesabı yapılmaz (P1 §5)

Taban delta_base değeri verilmemişse mevcut FoundationSoil varsayılanıyla delta_base=phi kullanılır; aderans 0 alınır (FoundationSoil sözleşmesi)

Taşıma gücü yöntemi: vesic; eğik yük ve B'=B-2|e| dahil; taban/ön arazi eğimi çarpanları 1 (Mevcut bearing_capacity/profil adaptörü; Bowles, 5. baskı, Tablo 4-1/4-5)

Kaldırma momenti devrilme talebine eklenir: FS_ot=M_R/(M_O+M_U) (Mühendis seçimi; varsayılan güvenli taraf)

Drene N_gamma YASS düzeltmesi açık: d_w ön suyun taban altı derinliği; d_w≤0 için γ', 0<d_w<B için γ'+(d_w/B)(γ−γ'), d_w≥B için γ (Das, Principles of Foundation Engineering, taşıma gücüne yeraltı suyu etkisi (Durum III))

Gömülme D = 0.60 m; boyut araması 0.05 m adımla B ≤ 1.2H (Ön boyutlandırma oranları (Das, Principles of Foundation Engineering; mühendislik yargısı))

Boyutlandırmada kesit oranları mevcut proportion_for fonksiyonundan alınır (Ön boyutlandırma oranları (Das, Principles of Foundation Engineering; mühendislik yargısı))

ASD global GS durumunda yük katsayılanmaz; kısmi katsayıda WA ayrı kullanıcı girdisidir ve G/EH katsayısından türetilmez; material.gamma uygulanmaz, DC/EV yük katsayıları kullanılır (P1 §5; mevcut limit_state sözleşmesi)

Topuk ucundan düşey sanal düzlem: H_v=H+topuk·tanβ; ek üst kısım en üst katmandır; δ=β (Klasik konsol duvar yaklaşımı; P1 §5)

Pasif direnç hesaba katılmadı (Kullanıcı/WallSettings; varsayılan 0.5 için doğrulanmış normatif kaynak yok)

Ön ayak üzerindeki doğal zemin ağırlığı ihmal edildi (WallSettings)

Surcharge given per inclined surface area; q / cos β on the horizontal projection (q = 15.0 kPa, β = 10.0°) (Das, Principles of Foundation Engineering Ch. 7; trial_wedge doğrulaması)

Sürşarjın topuk üzerindeki düşey yükü dengeleyici sayılmadı (WallDesignInputs)

Temel seviye: ASD, Vesic, pasif ve ön ayak zemini kapalı; taban sürtünmesi onaylı katman değerinden (BASIC aktarımında tanδ=min(tanφ,0.6)) (TBDY 2018 Tablo 16.3 (tan δ ≤ 0.6, yerinde dökme beton); P1 §5)

Deprem YASS senaryosu seismic; arka derinlik 21 m, ön derinlik 21 m (StructureSoilModel; depth_seismic, yoksa depth_insitu)

k_h=0.4·S_DS/r, |k_v|=0.5·k_h, r=1.5; dinamik itki artımı H_v/2'de (TBDY 2018 Denk. 16.22, Tablo 16.7, 16.12.2.8)

M-O katman bazında; statik su hidrostatiktir; sıvılaşma ve fazla boşluk suyu basıncı hesaplanmaz; drenajsız deprem itkisi durdurulur; β > φ' − ψ için TBDY Denk. 16.24b kullanılır (Mononobe & Matsuo (1929), Okabe (1926); TBDY Denk. 16.24b; E4 kapsam sınırı)

Bishop daireleri taban altından geçer; taşınan ağırlık taban izine eşdeğer yük olarak yayılır; kayma modelinde tek yatay su kotu için ön/arka YASS'ın yükseği alınır; bantlar yatay ve en alt bant sonsuzdur; ön taraftaki taban üstü ince şerit de tutulan taraf bantlarıyla temsil edilir; global dilimlerde k_v uygulanmaz (Bishop (1955); mevcut wall_global_stability yaklaşımı; E4 model varsayımı)

### Factors used

| Factor | Value | Source | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| safety.overturning.static | 2.000 | Eksantrisite kriterinden türetilmiş yaklaşık değer; doğrudan kaynak yok | Unverified |
| safety.sliding.static | 1.500 | FHWA-NHI-06-089 Vol. II (2026-10-20 karşılaştırma, secondary) | Secondary source |
| eccentricity.soil.static | 0.167 | FHWA-NHI-06-089 Vol. II, B/6 (secondary) | Secondary source |
| safety.bearing_capacity.static | 3.000 | FHWA-NHI-06-089 Vol. II, önerilen 3.0 (secondary) | Secondary source |
| safety.overturning.seismic | 1.500 | ASD — yaygın uygulama değeri (FHWA-NHI-06-089 ile karşılaştırılmadı) | Unverified |
| safety.sliding.seismic | 1.100 | ASD — yaygın uygulama değeri (FHWA-NHI-06-089 ile karşılaştırılmadı) | Unverified |
| eccentricity.soil.seismic | 0.250 | ASD — yaygın uygulama; sismik değerler doğrulanmadı | Unverified |
| safety.bearing_capacity.seismic | 2.000 | ASD — yaygın uygulama değeri (FHWA-NHI-06-089 ile karşılaştırılmadı) | Unverified |
| safety.global_stability.static | 1.500 | FHWA-NHI-06-089 Vol. II (secondary) | Secondary source |
| safety.global_stability.seismic | 1.100 | ASD — yaygın uygulama değeri (FHWA-NHI-06-089 ile karşılaştırılmadı) | Unverified |

### Warnings

Düşey deprem katsayısı ±kv zarfı uygulandı (TBDY 16.12.2.3); yöneten işaret kontrol bazında detayda belirtilmiştir.

# Sheet pile: Pile horizontal cantilever

| Item | Value |
| --- | --- |
| Support | Cantilever |
| Backfill slope β [°] | 10.0 |
| Surcharge [kPa] | 15.00 |
| Surcharge basis | Horizontal projection |
| Design approach | - |
| Retained height H [m] | 4.00 |
| Theoretical embedment D0 [m] | 5.98 |
| Design embedment D [m] | 7.18 |
| Total length [m] | 11.18 |
| Anchor depth [m] | - |
| Anchor force [kN/m] | - |
| Toe force [kN/m] | -283.9 |
| Max moment [kNm/m] | 324.0 |
| Depth of max moment [m] | 7.40 |
| Required section modulus [cm³/m] | - |

### Assumptions

Layered Rankine active/passive pressure; separate front/retained profiles and groundwater; hydrostatic water; no seepage (Rankine (1857); P1 §1)

Passive pressure divided by FS=1.5 (ASD — yaygın uygulama değeri (FHWA-NHI-06-089 ile karşılaştırılmadı))

Cantilever Blum embedment increased by 20%; free-earth support for anchored walls (Mevcut sheet_pile.py; USS Steel Sheet Piling Design Manual / USACE EM 1110-2-2504)

Sloping backfill β = 10.0°: Rankine slope coefficient (resultant parallel to the surface), front side horizontal; c′ ignored on sloping ground; seismic M-O (δ = β) stops when β > φ′ − ψ (Rankine (1857); Mononobe-Okabe; Das, Principles of Foundation Engineering Ch. 7)

# Sheet pile: Pile inclined anchored

| Item | Value |
| --- | --- |
| Support | Single anchor |
| Backfill slope β [°] | 10.0 |
| Surcharge [kPa] | 15.00 |
| Surcharge basis | Inclined surface (q / cos β) |
| Design approach | - |
| Retained height H [m] | 4.00 |
| Theoretical embedment D0 [m] | 2.45 |
| Design embedment D [m] | 2.45 |
| Total length [m] | 6.45 |
| Anchor depth [m] | 1.00 |
| Anchor force [kN/m] | 54.7 |
| Toe force [kN/m] | - |
| Max moment [kNm/m] | 60.4 |
| Depth of max moment [m] | 3.44 |
| Required section modulus [cm³/m] | - |

### Assumptions

Layered Rankine active/passive pressure; separate front/retained profiles and groundwater; hydrostatic water; no seepage (Rankine (1857); P1 §1)

Passive pressure divided by FS=1.5 (ASD — yaygın uygulama değeri (FHWA-NHI-06-089 ile karşılaştırılmadı))

Cantilever Blum embedment increased by 20%; free-earth support for anchored walls (Mevcut sheet_pile.py; USS Steel Sheet Piling Design Manual / USACE EM 1110-2-2504)

Sloping backfill β = 10.0°: Rankine slope coefficient (resultant parallel to the surface), front side horizontal; c′ ignored on sloping ground; seismic M-O (δ = β) stops when β > φ′ − ψ (Rankine (1857); Mononobe-Okabe; Das, Principles of Foundation Engineering Ch. 7)

Surcharge given per inclined surface area; q / cos β on the horizontal projection (q = 15.0 kPa, β = 10.0°) (Das, Principles of Foundation Engineering Ch. 7; trial_wedge doğrulaması)

Anchor load = wall force × spacing / cos(inclination); spacing 1.0 m, inclination 0.0° (SheetPileStructure; geotek.engine.sheet_pile.anchored_sheet_pile)

# Anchored wall analysis

| Item | Value |
| --- | --- |
| Wall type | Sheet pile |
| Excavation height H (m) | 10.00 |
| Soil behaviour | Drained (φ′) |
| Retained ground slope (°) | 0.0 |
| Surcharge (kPa) | 10.00 |
| Passive factor of safety | 1.50 |
| Method | Apparent pressure, hinge method |
| Theoretical embedment D0 (m) | 7.71 |
| Design embedment D (m) | 9.25 |
| Wall length (m) | 19.25 |
| Base reaction R_B (kN/m) | 52.9 |
| Max moment (kNm/m) | 431.4 |
| Max shear (kN/m) | 119.8 |
| Required section modulus (cm³) | — |

### Soil layers used

| Top [m] | Bottom [m] | γ [kN/m³] | φ' [°] | c' [kPa] | su [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 40.00 | 18.00 | 30.0 | 0.0 | — |

Apparent pressure envelope (sand): p_max = 42.3 kPa, total thrust 423.3 kN/m.

### Anchor levels

| Depth (m) | Inclination (°) | Spacing (m) | Horizontal load (kN/m) | Design load T (kN) | Unbonded length (m) | Bond length (m) | Tendon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.50 | 0.0 | 2.50 | 142.9 | 357.2 | 6.91 | 7.14 | 3 × 15 mm strand, ASTM A416 Gr 270 (metric 1860) |
| 4.50 | 0.0 | 2.50 | 111.1 | 277.8 | 5.18 | 5.56 | 2 × 15 mm strand, ASTM A416 Gr 270 (metric 1860) |
| 7.50 | 0.0 | 2.50 | 116.4 | 291.0 | 4.50 | 5.82 | 2 × 15 mm strand, ASTM A416 Gr 270 (metric 1860) |

### Assumptions

Embedment is from moment equilibrium only; the toe force residual 349.8 kN/m is not balanced and is excluded from the shear maximum.

Several anchor levels: empirical apparent pressure envelope (sand) for level ground (Terzaghi-Peck, Peck 1969, FHWA GEC-4 ch. 5).

The envelope shapes and the hinge method were checked against a course summary of Peck's diagrams, not the original figures; verify before design use.

Anchor loads by the hinge method: hinges at every anchor except the first; bending moments from the same model.

Embedment from moments about the toe under the base reaction R_B and the net pressure below the base (factored passive).

Sand envelope: the surcharge adds a uniform Ka q over the full height.

Embedment increase not given: D = D0 (1 + 0.2).

No steel or concrete section design: shear and moment demands are reported, M/W is compared with a given stress only.

The bond zone starts 2.0 m behind the failure surface: max(1.5 m, 0.2 H) (GEC-4 5.3.4 says H/5 or 1.5 m; the larger is taken).

Minimum unbonded length 4.5 m assumed (strand) (GEC-4 5.3.4).

The failure surface starts at the excavation base corner (GEC-4 5.3.2).

Level retained ground and a vertical wall face are assumed; sloping ground is not supported yet.

Maximum test load = 1.33 × design load (GEC-4 pp. 75-77).

Tendon limits 0.6 / 0.7 / 0.8 SMTS (design / lock-off / test), GEC-4 p. 77.

### Warnings

No source was given for the load transfer / bond value; presumptive values must be verified by anchor tests.

Inclination 0.0° is outside the usual GEC-4 range of 10.0°–45.0°.

Cover over the bond zone centre is 1.5 m; at least 4.5 m is required (GEC-4 5.3.7).

2 strands is not listed in GEC-4 Table 10; capacity is taken as a multiple of one strand.

### Sources

Terzaghi and Peck (1967) Soil Mechanics in Engineering Practice; Peck (1969) 7th ICSMFE

FHWA GEC-4 (FHWA-IF-99-015) ch. 5, apparent pressure envelopes and hinge/tributary methods

USS Steel Sheet Piling Design Manual; USACE EM 1110-2-2504 (free earth support)