# Rapor

QA İŞLEV GeoTek

# Proje bilgileri

| Kalem | Değer |
| --- | --- |
| Proje adı | QA İŞLEV GeoTek |
| Proje no | QA-FUN |
| Mühendis | QA denetimi — tasarım değildir |
| Tarih | 2026-10-22 |
| Tasarım yönetmeliği | AASHTO LRFD |
| Analiz düzeyi | Temel |
| PGA [g] | - |
| Mw | - |
| SDS | - |
| SD1 | - |
| Zemin sınıfı | - |

# Zemin profili: QA Kum 0-40m (kaynak test)

| Kalem | Değer |
| --- | --- |
| YASS yerinde [m] | 100.00 |
| YASS tasarım [m] | 100.00 |
| YASS deprem [m] | 100.00 |

| Üst [m] | Alt [m] | Tanım | USCS | γ [kN/m³] | γsat [kN/m³] | φ' [°] | c' [kPa] | su [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 40.00 | - | - | 18.00 | 20.00 | 30.0 | 0.0 | - |

# Zemin profili: QA Sulu iki tabaka

| Kalem | Değer |
| --- | --- |
| YASS yerinde [m] | 2.00 |
| YASS tasarım [m] | 2.00 |
| YASS deprem [m] | 2.00 |

| Üst [m] | Alt [m] | Tanım | USCS | γ [kN/m³] | γsat [kN/m³] | φ' [°] | c' [kPa] | su [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 6.00 | - | - | 18.00 | 20.00 | 30.0 | 0.0 | - |
| 6.00 | 40.00 | - | - | 19.00 | 21.00 | 32.0 | 0.0 | - |

# İstinat yapısı: QA Konsol 5m

| Kalem | Değer |
| --- | --- |
| Duvar tipi | Konsol duvar |
| Yükseklik [m] | 5.00 |
| Dolgu eğimi [°] | 10.0 |
| Sürşarj [kPa] | 15.00 |
| Sürşarj tabanı | Yatay izdüşüm |
| YASS durumu | Tasarım |
| Tasarım yaklaşımı | - |
| kh | 0.133 |
| kv | 0.067 |

### Geometri

| Kalem | Değer |
| --- | --- |
| Gövde yüksekliği | 4.550 |
| Gövde üst genişliği | 0.300 |
| Gövde alt genişliği | 0.450 |
| Ön ayak | 2.000 |
| Topuk | 3.550 |
| Taban kalınlığı | 0.450 |
| Gömülme D | 0.600 |

### Kayma dişi sonuçları

| Kalem | Değer |
| --- | --- |
| Konum | Topuk altı |
| Diş genişliği (m) | 0.50 |
| Diş derinliği (m) | 0.50 |

| Durum | GS taban yüzeyi | GS diş ucu düzlemi | GS dişsiz | GS dişli | Kullanılan pasif (kN/m) | Diş kesme istemi V (kN/m) | Diş moment istemi M (kNm/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Statik | 2.11 | 2.01 | 1.99 | 2.01 | 11.5 | 22.9 | 6.3 |
| Deprem | 1.15 | 1.11 | 1.10 | 1.11 | 9.8 | 22.9 | 6.3 |

Diş derinliği taşıma gücünde gömülmeye eklenmez (tutucu); betonarme dişin donatı tasarımı yapılmaz, yalnız V ve M istemleri verilir.

Sonuç: Sağlıyor

Belirleyici kontrol: Deprem · Kayma

### Kontroller

| Durum | Kontrol | Değer | Gerekli | Kullanım oranı | Sonuç |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Statik | Devrilme | 6.704 | >= 2.000 | 0.30 | Sağlıyor |
| Statik | Kayma | 2.008 | >= 1.500 | 0.75 | Sağlıyor |
| Statik | Eksantrisite (e/B) | 0.068 | <= 0.167 | 0.41 | Sağlıyor |
| Statik | Taşıma gücü | 5.665 | >= 3.000 | 0.53 | Sağlıyor |
| Deprem | Devrilme | 3.386 | >= 1.500 | 0.44 | Sağlıyor |
| Deprem | Kayma | 1.106 | >= 1.100 | 0.99 | Sağlıyor |
| Deprem | Eksantrisite (e/B) | 0.026 | <= 0.250 | 0.10 | Sağlıyor |
| Deprem | Taşıma gücü | 2.330 | >= 2.000 | 0.86 | Sağlıyor |
| Statik | Toptan göçme | 1.602 | >= 1.500 | 0.94 | Sağlıyor |
| Deprem | Toptan göçme | 1.180 | >= 1.100 | 0.93 | Sağlıyor |

### Varsayımlar

Beton birim hacim ağırlığı 24 kN/m³ (WallSettings; mevcut varsayılan 24 kN/m³, proje girdisi)

Statik YASS senaryosu design; arka derinlik 100 m, ön derinlik 100 m (StructureSoilModel; None olduğunda profil YASS'ı)

Taban, tutulan zemin yüzeyinden H derinliktedir; ön zemin H-D kotundadır; ön kazının kaldırdığı örtü gerilmesi hesaba katılmaz (P1 sözleşmesi §1 ve §5)

Katmanlar yataydır; her katmanın Coulomb katsayısı tüm üst katmanların düşey gerilmesine uygulanır; bu yaklaşım katmanlı bir kritik kama çözümü değildir (Das, Principles of Foundation Engineering; P1 §5 yerel katsayı yaklaşımı)

Coulomb drene itkide c' katkısı ihmal edilir; drenajsız yatay zeminde toplam gerilme ve s_u kullanılır, yatay su ikinci kez eklenmez (lateral_pressure sözleşmesi; Rankine toplam gerilme çözümü)

Topuk üzerindeki zemin katman ve su kotlarında poligonlara bölünür; su altında toplam γ_sat ağırlığı ve tabanda ayrıca kaldırma kullanılır (Statik denge; Terzaghi etkin gerilme ilkesi)

Arka/ön su seviyesi yapı YASS değeridir (yoksa profil YASS); hidrostatik yatay basınç ve ön/arka taban basınçları arasında doğrusal kaldırma; sızma hesabı yok (P1 §1.4; USACE EM 1110-2-2502 hidrostatik yük modeli)

Taşıma gücü yalnız taban katmanıyla hesaplanır; B içinde daha zayıf katman uyarılır; iki tabakalı taşıma gücü ve oturma hesabı yapılmaz (P1 §5)

Taban delta_base değeri verilmemişse mevcut FoundationSoil varsayılanıyla delta_base=phi kullanılır; aderans 0 alınır (FoundationSoil sözleşmesi)

Taşıma gücü yöntemi: vesic; eğik yük ve B'=B-2|e| dahil; taban/ön arazi eğimi çarpanları 1 (Mevcut bearing_capacity/profil adaptörü; Bowles, 5. baskı, Tablo 4-1/4-5)

Kaldırma momenti devrilme talebine eklenir: FS_ot=M_R/(M_O+M_U) (Mühendis seçimi; varsayılan güvenli taraf)

Drene N_gamma YASS düzeltmesi açık: d_w ön suyun taban altı derinliği; d_w≤0 için γ', 0<d_w<B için γ'+(d_w/B)(γ−γ'), d_w≥B için γ (Das, Principles of Foundation Engineering, taşıma gücüne yeraltı suyu etkisi (Durum III))

Gömülme D = 0.60 m; boyut araması 0.05 m adımla B ≤ 1.2H (Ön boyutlandırma oranları (Das, Principles of Foundation Engineering; mühendislik yargısı))

Boyutlandırmada kesit oranları mevcut proportion_for fonksiyonundan alınır (Ön boyutlandırma oranları (Das, Principles of Foundation Engineering; mühendislik yargısı))

ASD global GS durumunda yük katsayılanmaz; kısmi katsayıda WA ayrı kullanıcı girdisidir ve G/EH katsayısından türetilmez; material.gamma uygulanmaz, DC/EV yük katsayıları kullanılır (P1 §5; mevcut limit_state sözleşmesi)

Topuk ucundan düşey sanal düzlem: H_v=H+topuk·tanβ; ek üst kısım en üst katmandır; δ=β (Klasik konsol duvar yaklaşımı; P1 §5)

Pasif direnç hesaba katılmadı (Kullanıcı/WallSettings; varsayılan 0.5 için doğrulanmış normatif kaynak yok)

Kayma dişi (heel, b = 0.5 m, d = 0.5 m): pasif direnç ön yüzde Rankine K_p ile, düşey gerilme ön zemin seviyesinden başlar (ön dolgu + temel zemini γ); azaltma katsayısı 0.5 (ODTÜ CE366 örneğindeki FS_p = 2 ile aynı); depremde (1−k_v)K_PE/K_P ile azaltılır. Diş pasifi 'pasif direnç' ayarından bağımsız sayılır; ön zemin kazı veya oyulmayla kalkabiliyorsa gömülme D = 0 girilmelidir (Das, Principles of Foundation Engineering (taban dişi, D1 = D + diş derinliği); ODTÜ CE366 Recitation 5 P1 (P_p = 65D + 32.5D², FS_p = 2))

Kayma iki yüzeyde kontrol edilir: taban yüzeyi (V tanδ_b + c_a·B′ + diş pasifi) ve diş ucundan geçen yatay düzlem ((ΣV + diş yanı zemin ağırlığı) tanφ + c·B′ + diş pasifi). Diş ucu düzleminde itki topuk hattında diş tabanına kadar uzatılır (temel zemini K_a, δ = β; sürşarj, su ve deprem artışları ile diş yanı zeminin ataleti dahil). Küçük güvenlik oranı yönetir. Drenajsız temel zemininde deprem veya eğimli dolguyla diş bölgesi itkisi hesaplanamaz; analiz açık hata ile durur (Das, Principles of Foundation Engineering (taban dişi, D1 = D + diş derinliği); ODTÜ CE366 Recitation 5 P1 (P_p = 65D + 32.5D², FS_p = 2))

Taşıma gücünde diş derinliği gömülmeye eklenmez (her durumda tutucu); diş için yalnız kesme ve moment talebi verilir (V = azaltılmamış statik pasif, M = V·kol); betonarme tasarımı yapılmaz (Koordinatör kararı; tutucu)

Genel (global) stabilite diş olmadan hesaplanır: Bishop dairesi taban altından geçer, diş hacmi zemin olarak sayılır. Dayanım tarafı tutucudur (beton zeminden dayanıklı); ihmal edilen beton-zemin ağırlık farkının etkisi küçüktür (Koordinatör kararı; tutucu)

Ön ayak üzerindeki doğal zemin ağırlığı ihmal edildi (WallSettings)

Sürşarjın topuk üzerindeki düşey yükü dengeleyici sayılmadı (WallDesignInputs)

Deprem YASS senaryosu seismic; arka derinlik 100 m, ön derinlik 100 m (StructureSoilModel; depth_seismic, yoksa depth_insitu)

k_h=0.4·S_DS/r, |k_v|=0.5·k_h, r=1.5; dinamik itki artımı H_v/2'de (TBDY 2018 Denk. 16.22, Tablo 16.7, 16.12.2.8)

M-O katman bazında; statik su hidrostatiktir; sıvılaşma ve fazla boşluk suyu basıncı hesaplanmaz; drenajsız deprem itkisi durdurulur; β > φ' − ψ için TBDY Denk. 16.24b kullanılır (Mononobe & Matsuo (1929), Okabe (1926); TBDY Denk. 16.24b; E4 kapsam sınırı)

Bishop daireleri taban altından geçer; taşınan ağırlık taban izine eşdeğer yük olarak yayılır; kayma modelinde tek yatay su kotu için ön/arka YASS'ın yükseği alınır; bantlar yatay ve en alt bant sonsuzdur; ön taraftaki taban üstü ince şerit de tutulan taraf bantlarıyla temsil edilir; global dilimlerde k_v uygulanmaz (Bishop (1955); mevcut wall_global_stability yaklaşımı; E4 model varsayımı)

### Kullanılan katsayılar

| Katsayı | Değer | Kaynak | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| safety.overturning.static | 2.000 | Eksantrisite kriterinden türetilmiş yaklaşık değer; doğrudan kaynak yok | Doğrulanmadı |
| safety.sliding.static | 1.500 | FHWA-NHI-06-089 Vol. II (2026-10-20 karşılaştırma, secondary) | İkincil kaynak |
| eccentricity.soil.static | 0.167 | FHWA-NHI-06-089 Vol. II, B/6 (secondary) | İkincil kaynak |
| safety.bearing_capacity.static | 3.000 | FHWA-NHI-06-089 Vol. II, önerilen 3.0 (secondary) | İkincil kaynak |
| safety.overturning.seismic | 1.500 | ASD — yaygın uygulama değeri (FHWA-NHI-06-089 ile karşılaştırılmadı) | Doğrulanmadı |
| safety.sliding.seismic | 1.100 | ASD — yaygın uygulama değeri (FHWA-NHI-06-089 ile karşılaştırılmadı) | Doğrulanmadı |
| eccentricity.soil.seismic | 0.250 | ASD — yaygın uygulama; sismik değerler doğrulanmadı | Doğrulanmadı |
| safety.bearing_capacity.seismic | 2.000 | ASD — yaygın uygulama değeri (FHWA-NHI-06-089 ile karşılaştırılmadı) | Doğrulanmadı |
| safety.global_stability.static | 1.500 | FHWA-NHI-06-089 Vol. II (secondary) | İkincil kaynak |
| safety.global_stability.seismic | 1.100 | ASD — yaygın uygulama değeri (FHWA-NHI-06-089 ile karşılaştırılmadı) | Doğrulanmadı |

### Uyarılar

Taşıma gücünde diş derinliği gömülmeye eklenmedi (bilinçli tutucu kabul: taşıma gücü olduğundan küçük hesaplanır)

Düşey deprem katsayısı ±kv zarfı uygulandı (TBDY 16.12.2.3); yöneten işaret kontrol bazında detayda belirtilmiştir.

# Palplanş: QA Konsol palplanş

| Kalem | Değer |
| --- | --- |
| Mesnet | Konsol |
| Arka zemin eğimi β [°] | 10.0 |
| Sürşarj [kPa] | 15.00 |
| Sürşarj tabanı | Yatay izdüşüm |
| Tasarım yaklaşımı | - |
| Serbest yükseklik H [m] | 4.00 |
| Teorik gömülme D0 [m] | 5.98 |
| Tasarım gömülme D [m] | 7.18 |
| Toplam boy [m] | 11.18 |
| Ankraj derinliği [m] | - |
| Ankraj kuvveti [kN/m] | - |
| Uç kuvveti [kN/m] | 283.9 |
| Maks. moment [kNm/m] | 324.0 |
| Maks. moment derinliği [m] | 7.40 |
| Gerekli mukavemet momenti [cm³/m] | - |

### Varsayımlar

Katmanlı Rankine aktif/pasif; ön/arka profil ve YASS ayrı; hidrostatik su; sızma yok (Rankine (1857); P1 §1)

Pasif basınç GS=1.5 ile bölündü; tanφ′ ve c′ de GS ile bölünerek bulunan pasif basınç daha küçükse o alındı (yüksek φ′; USACE EM 1110-2-2504 5-2d) (USACE EM 1110-2-2504 Tablo 5-1: perde duvarı, serbest drenajlı zemin, olağan durum 1.50 (S durumu); ince daneli zeminde Q durumu 2.00 (programda ayrı değer yok))

Konsolda Blum gömülmesi %20 artırılır; ankrajlıda serbest zemin desteği (Mevcut sheet_pile.py; USS Steel Sheet Piling Design Manual / USACE EM 1110-2-2504)

Eğimli arka zemin β = 10.0°: Rankine eğimli dolgu katsayısı (bileşke yüzeye paralel), ön taraf yatay; eğimli zeminde c′ ihmal; deprem M-O (δ = β), β > φ′ − ψ ise durdurulur (Rankine (1857); Mononobe-Okabe; Das, Principles of Foundation Engineering Ch. 7)

# Palplanş: QA Ankrajlı palplanş

| Kalem | Değer |
| --- | --- |
| Mesnet | Tek ankrajlı |
| Arka zemin eğimi β [°] | 10.0 |
| Sürşarj [kPa] | 15.00 |
| Sürşarj tabanı | Yatay izdüşüm |
| Tasarım yaklaşımı | - |
| Serbest yükseklik H [m] | 4.00 |
| Teorik gömülme D0 [m] | 2.44 |
| Tasarım gömülme D [m] | 2.44 |
| Toplam boy [m] | 6.44 |
| Ankraj derinliği [m] | 1.00 |
| Ankraj kuvveti [kN/m] | 54.4 |
| Uç kuvveti [kN/m] | - |
| Maks. moment [kNm/m] | 60.1 |
| Maks. moment derinliği [m] | 3.44 |
| Gerekli mukavemet momenti [cm³/m] | - |

### Varsayımlar

Katmanlı Rankine aktif/pasif; ön/arka profil ve YASS ayrı; hidrostatik su; sızma yok (Rankine (1857); P1 §1)

Pasif basınç GS=1.5 ile bölündü; tanφ′ ve c′ de GS ile bölünerek bulunan pasif basınç daha küçükse o alındı (yüksek φ′; USACE EM 1110-2-2504 5-2d) (USACE EM 1110-2-2504 Tablo 5-1: perde duvarı, serbest drenajlı zemin, olağan durum 1.50 (S durumu); ince daneli zeminde Q durumu 2.00 (programda ayrı değer yok))

Konsolda Blum gömülmesi %20 artırılır; ankrajlıda serbest zemin desteği (Mevcut sheet_pile.py; USS Steel Sheet Piling Design Manual / USACE EM 1110-2-2504)

Eğimli arka zemin β = 10.0°: Rankine eğimli dolgu katsayısı (bileşke yüzeye paralel), ön taraf yatay; eğimli zeminde c′ ihmal; deprem M-O (δ = β), β > φ′ − ψ ise durdurulur (Rankine (1857); Mononobe-Okabe; Das, Principles of Foundation Engineering Ch. 7)

Ankraj yükü = duvar kuvveti × aralık / cos(eğim); aralık 1.0 m, eğim 0.0° (SheetPileStructure; geotek.engine.sheet_pile.anchored_sheet_pile)

# İstinat yapısı: QA Ağırlık sulu 5m

| Kalem | Değer |
| --- | --- |
| Duvar tipi | Ağırlık duvarı |
| Yükseklik [m] | 5.00 |
| Dolgu eğimi [°] | 0.0 |
| Sürşarj [kPa] | 15.00 |
| Sürşarj tabanı | Yatay izdüşüm |
| YASS durumu | Tasarım |
| Tasarım yaklaşımı | - |
| kh | 0.133 |
| kv | 0.067 |

### Geometri

| Kalem | Değer |
| --- | --- |
| Yükseklik H | 5.000 |
| Taban genişliği B | 3.000 |
| Üst genişlik | 0.800 |
| Arka yüz çekilmesi | 0.200 |
| Gömülme D | 0.600 |

Sonuç: Sağlamıyor

Belirleyici kontrol: Statik · Devrilme; Statik · Kayma; Statik · Taşıma gücü; Deprem · Devrilme; Deprem · Kayma; Deprem · Eksantrisite (e/B); Deprem · Taşıma gücü; Statik · Toptan göçme; Deprem · Toptan göçme

### Kontroller

| Durum | Kontrol | Değer | Gerekli | Kullanım oranı | Sonuç |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Statik | Devrilme | 1.853 | >= 2.000 | 1.08 | Sağlamıyor |
| Statik | Kayma | 1.430 | >= 1.500 | 1.05 | Sağlamıyor |
| Statik | Eksantrisite (e/B) | 0.074 | <= 0.167 | 0.45 | Sağlıyor |
| Statik | Taşıma gücü | 1.396 | >= 3.000 | 2.15 | Sağlamıyor |
| Deprem | Devrilme | 1.200 | >= 1.500 | 1.25 | Sağlamıyor |
| Deprem | Kayma | 0.708 | >= 1.100 | 1.55 | Sağlamıyor |
| Deprem | Eksantrisite (e/B) | 0.341 | <= 0.250 | 1.36 | Sağlamıyor |
| Deprem | Taşıma gücü | 0.023 | >= 2.000 | 85.17 | Sağlamıyor |
| Statik | Toptan göçme | 0.684 | >= 1.500 | 2.19 | Sağlamıyor |
| Deprem | Toptan göçme | 0.437 | >= 1.100 | 2.52 | Sağlamıyor |

### Varsayımlar

Beton birim hacim ağırlığı 24 kN/m³ (WallSettings; mevcut varsayılan 24 kN/m³, proje girdisi)

Statik YASS senaryosu design; arka derinlik 2 m, ön derinlik 2 m (StructureSoilModel; None olduğunda profil YASS'ı)

Taban, tutulan zemin yüzeyinden H derinliktedir; ön zemin H-D kotundadır; ön kazının kaldırdığı örtü gerilmesi hesaba katılmaz (P1 sözleşmesi §1 ve §5)

Katmanlar yataydır; her katmanın Coulomb katsayısı tüm üst katmanların düşey gerilmesine uygulanır; bu yaklaşım katmanlı bir kritik kama çözümü değildir (Das, Principles of Foundation Engineering; P1 §5 yerel katsayı yaklaşımı)

Coulomb drene itkide c' katkısı ihmal edilir; drenajsız yatay zeminde toplam gerilme ve s_u kullanılır, yatay su ikinci kez eklenmez (lateral_pressure sözleşmesi; Rankine toplam gerilme çözümü)

Topuk üzerindeki zemin katman ve su kotlarında poligonlara bölünür; su altında toplam γ_sat ağırlığı ve tabanda ayrıca kaldırma kullanılır (Statik denge; Terzaghi etkin gerilme ilkesi)

Arka/ön su seviyesi yapı YASS değeridir (yoksa profil YASS); hidrostatik yatay basınç ve ön/arka taban basınçları arasında doğrusal kaldırma; sızma hesabı yok (P1 §1.4; USACE EM 1110-2-2502 hidrostatik yük modeli)

Taşıma gücü yalnız taban katmanıyla hesaplanır; B içinde daha zayıf katman uyarılır; iki tabakalı taşıma gücü ve oturma hesabı yapılmaz (P1 §5)

Taban delta_base değeri verilmemişse mevcut FoundationSoil varsayılanıyla delta_base=phi kullanılır; aderans 0 alınır (FoundationSoil sözleşmesi)

Taşıma gücü yöntemi: vesic; eğik yük ve B'=B-2|e| dahil; taban/ön arazi eğimi çarpanları 1 (Mevcut bearing_capacity/profil adaptörü; Bowles, 5. baskı, Tablo 4-1/4-5)

Kaldırma momenti devrilme talebine eklenir: FS_ot=M_R/(M_O+M_U) (Mühendis seçimi; varsayılan güvenli taraf)

Drene N_gamma YASS düzeltmesi açık: d_w ön suyun taban altı derinliği; d_w≤0 için γ', 0<d_w<B için γ'+(d_w/B)(γ−γ'), d_w≥B için γ (Das, Principles of Foundation Engineering, taşıma gücüne yeraltı suyu etkisi (Durum III))

Gömülme D = 0.60 m; boyut araması 0.05 m adımla B ≤ 1.2H (Ön boyutlandırma oranları (Das, Principles of Foundation Engineering; mühendislik yargısı))

Boyutlandırmada kesit oranları mevcut proportion_for fonksiyonundan alınır (Ön boyutlandırma oranları (Das, Principles of Foundation Engineering; mühendislik yargısı))

ASD global GS durumunda yük katsayılanmaz; kısmi katsayıda WA ayrı kullanıcı girdisidir ve G/EH katsayısından türetilmez; material.gamma uygulanmaz, DC/EV yük katsayıları kullanılır (P1 §5; mevcut limit_state sözleşmesi)

İtki gerçek eğimli arka yüzde; θ=atan(arka kaçıklık/H), katman başına δ=2φ'/3 (TBDY 2018 16.12.2.9 (aktif durumda δ ≤ 2φ'/3))

Pasif direnç hesaba katılmadı (Kullanıcı/WallSettings; varsayılan 0.5 için doğrulanmış normatif kaynak yok)

Ön ayak üzerindeki doğal zemin ağırlığı ihmal edildi (WallSettings)

Sürşarjın topuk üzerindeki düşey yükü dengeleyici sayılmadı (WallDesignInputs)

Deprem YASS senaryosu seismic; arka derinlik 2 m, ön derinlik 2 m (StructureSoilModel; depth_seismic, yoksa depth_insitu)

k_h=0.4·S_DS/r, |k_v|=0.5·k_h, r=1.5; dinamik itki artımı H_v/2'de (TBDY 2018 Denk. 16.22, Tablo 16.7, 16.12.2.8)

M-O katman bazında; statik su hidrostatiktir; sıvılaşma ve fazla boşluk suyu basıncı hesaplanmaz; drenajsız deprem itkisi durdurulur; β > φ' − ψ için TBDY Denk. 16.24b kullanılır (Mononobe & Matsuo (1929), Okabe (1926); TBDY Denk. 16.24b; E4 kapsam sınırı)

Su altı deprem seçimi: envelope; γ*=γ_sat−γ_w; geçirimsiz tanψ=γ_sat/γ*·kh/(1−kv), geçirimli tanψ=γ/γ*·kh/(1−kv) (γ doğal birim ağırlık); dinamik su kh=0.4·S_DS (r=1). Taban sanal arka düzlemin altıdır; kısmi batıklık katman bazında mühendislik yargısıdır; karışık geçirgenlikte herhangi bir geçirimli katman için tam su yüksekliği bir kez kullanılır (doğrulanmamış mühendislik yaklaşımı); dış serbest su modellenmez. Yöneten seçim durum uyarılarında; dinamik suyun kuvvet ve konumu forces içindedir. (TBDY 2018 16.12.3.2, Denk. 16.26 ve 16.20)

Bishop daireleri taban altından geçer; taşınan ağırlık taban izine eşdeğer yük olarak yayılır; kayma modelinde tek yatay su kotu için ön/arka YASS'ın yükseği alınır; bantlar yatay ve en alt bant sonsuzdur; ön taraftaki taban üstü ince şerit de tutulan taraf bantlarıyla temsil edilir; global dilimlerde k_v uygulanmaz (Bishop (1955); mevcut wall_global_stability yaklaşımı; E4 model varsayımı)

### Kullanılan katsayılar

| Katsayı | Değer | Kaynak | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| safety.overturning.static | 2.000 | Eksantrisite kriterinden türetilmiş yaklaşık değer; doğrudan kaynak yok | Doğrulanmadı |
| safety.sliding.static | 1.500 | FHWA-NHI-06-089 Vol. II (2026-10-20 karşılaştırma, secondary) | İkincil kaynak |
| eccentricity.soil.static | 0.167 | FHWA-NHI-06-089 Vol. II, B/6 (secondary) | İkincil kaynak |
| safety.bearing_capacity.static | 3.000 | FHWA-NHI-06-089 Vol. II, önerilen 3.0 (secondary) | İkincil kaynak |
| safety.overturning.seismic | 1.500 | ASD — yaygın uygulama değeri (FHWA-NHI-06-089 ile karşılaştırılmadı) | Doğrulanmadı |
| safety.sliding.seismic | 1.100 | ASD — yaygın uygulama değeri (FHWA-NHI-06-089 ile karşılaştırılmadı) | Doğrulanmadı |
| eccentricity.soil.seismic | 0.250 | ASD — yaygın uygulama; sismik değerler doğrulanmadı | Doğrulanmadı |
| safety.bearing_capacity.seismic | 2.000 | ASD — yaygın uygulama değeri (FHWA-NHI-06-089 ile karşılaştırılmadı) | Doğrulanmadı |
| safety.global_stability.static | 1.500 | FHWA-NHI-06-089 Vol. II (secondary) | İkincil kaynak |
| safety.global_stability.seismic | 1.100 | ASD — yaygın uygulama değeri (FHWA-NHI-06-089 ile karşılaştırılmadı) | Doğrulanmadı |

### Uyarılar

Eğimli arka yüzdeki zemin ağırlığı Coulomb itkisine dahildir; ayrıca eklenmedi

Kazı Destek Yapıları Tasarım ve Uygulama Esasları (16.07.2026 değişikliği) ek şartları kontrol edilmelidir; bu belge yazılımda incelenmedi.

Kısmen su altındaki dolgu yönetmelik formüllerinin kapsamı dışındadır; katman bazında mühendislik yargısı uygulandı — sonucu kontrol edin.

Su altındaki dolgu: deprem itkisi TBDY 2018 Denk. 16.26 ile hesaplandı (EN 1998-5 Ek E ile uyumlu); seçim: envelope, yöneten: pervious.

Düşey deprem katsayısı ±kv zarfı uygulandı (TBDY 16.12.2.3); yöneten işaret kontrol bazında detayda belirtilmiştir.

coefficients.py notu: TBDY 2018 16.12.2.2 — boşluk suyu basıncı artışı olabilecek durumlarda r ≤ 1 gerekebilir; r değerini kontrol edin.

Su altındaki dolgu: TBDY Denk. 16.20 dinamik su ve 16.26 r=1 varsayar (water_kh=0.4·S_DS); r>1 ile zemin itkisinin azaltılması mühendis tarafından gerekçelendirilmelidir.

# Zemin sınıflandırması

## Robertson SBTn (CPT)

QA-CPT

| Üst [m] | Alt [m] | Bölge | Ad | Ortalama Ic |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.10 | 1.40 | 6 | Kum - temiz kum ile siltli kum | 1.91 |
| 1.40 | 1.45 | 5 | Kum karışımı - siltli kum ile kumlu silt | 2.06 |
| 1.45 | 3.65 | 6 | Kum - temiz kum ile siltli kum | 1.95 |
| 3.65 | 3.70 | 5 | Kum karışımı - siltli kum ile kumlu silt | 2.08 |
| 3.70 | 3.90 | 6 | Kum - temiz kum ile siltli kum | 2.02 |
| 3.90 | 4.00 | 5 | Kum karışımı - siltli kum ile kumlu silt | 2.06 |
| 4.00 | 4.10 | 6 | Kum - temiz kum ile siltli kum | 2.04 |
| 4.10 | 4.15 | 5 | Kum karışımı - siltli kum ile kumlu silt | 2.06 |
| 4.15 | 4.35 | 6 | Kum - temiz kum ile siltli kum | 2.01 |
| 4.35 | 4.40 | 5 | Kum karışımı - siltli kum ile kumlu silt | 2.07 |
| 4.40 | 4.45 | 6 | Kum - temiz kum ile siltli kum | 2.05 |
| 4.45 | 4.50 | 5 | Kum karışımı - siltli kum ile kumlu silt | 2.09 |
| 4.50 | 4.55 | 6 | Kum - temiz kum ile siltli kum | 2.01 |
| 4.55 | 4.60 | 5 | Kum karışımı - siltli kum ile kumlu silt | 2.06 |
| 4.60 | 4.65 | 6 | Kum - temiz kum ile siltli kum | 2.02 |
| 4.65 | 4.75 | 5 | Kum karışımı - siltli kum ile kumlu silt | 2.08 |
| 4.75 | 4.80 | 6 | Kum - temiz kum ile siltli kum | 2.04 |
| 4.80 | 4.85 | 5 | Kum karışımı - siltli kum ile kumlu silt | 2.12 |
| 4.85 | 4.90 | 6 | Kum - temiz kum ile siltli kum | 2.01 |
| 4.90 | 5.00 | 5 | Kum karışımı - siltli kum ile kumlu silt | 2.10 |
| 5.00 | 5.05 | 6 | Kum - temiz kum ile siltli kum | 2.05 |
| 5.05 | 5.35 | 5 | Kum karışımı - siltli kum ile kumlu silt | 2.10 |
| 5.35 | 5.40 | 6 | Kum - temiz kum ile siltli kum | 2.04 |
| 5.40 | 5.75 | 5 | Kum karışımı - siltli kum ile kumlu silt | 2.09 |
| 5.75 | 5.80 | 6 | Kum - temiz kum ile siltli kum | 2.05 |
| 5.80 | 6.00 | 5 | Kum karışımı - siltli kum ile kumlu silt | 2.12 |
| 6.00 | 9.00 | 3 | Kil - siltli kil ile kil | 3.36 |
| 9.00 | 15.05 | 6 | Kum - temiz kum ile siltli kum | 1.48 |

# Sıvılaşma analizi

| Kalem | Değer |
| --- | --- |
| Zemin profili | QA Kum 0-40m (kaynak test) |
| Yöntem | Youd vd. (2001) |
| amax [g] | 0.400 |
| Mw | 7.5 |
| Hedef GS | 1.10 |
| Deprem YASS [m] | 3.00 |
| Varsayılan FC [%] | 5.0 |

| Sondaj | En küçük GS | Derinlik [m] | Sıvılaşabilir nokta | Sınırda nokta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QA-SPT | 0.16 | 7.50 | 7 | 0 |
| QA-CPT | 0.34 | 5.85 | 60 | 0 |

### Uyarılar

QA-SPT: Laboratuvar FC değeri olmayan 1.5, 3, 4.5, 6, 7.5, 9, 10.5, 12, 13.5 m derinliklerinde varsayılan FC = %5.0 kullanıldı.

QA-SPT: 1 SPT kaydı refüde; 13.5 m derinlik(ler)inde N alt sınırdır.

QA-SPT: σ′v0 > 200 kPa: Liao & Whitman C_N önerilen aralığının dışında.

QA-SPT: Refü darbe sayıları alt sınırdır; bu noktalardaki GS tutucudur.

# Ankrajlı duvar analizi

| Kalem | Değer |
| --- | --- |
| Duvar türü | Palplanş |
| Kazı yüksekliği H (m) | 10.00 |
| Zemin davranışı | Drenajlı (φ′) |
| Tutulan zemin eğimi (°) | 0.0 |
| Sürşarj (kPa) | 0.00 |
| Sürşarj tabanı | Yatay izdüşüm başına |
| Pasif direnç emniyet katsayısı | 1.50 |
| Gömülme artışı | — |
| İzin verilen gerilme (MPa) | — |
| Yöntem | Görünür basınç, mafsal yöntemi |
| Kuramsal gömülme D0 (m) | 6.80 |
| Tasarım gömülmesi D (m) | 8.16 |
| Duvar boyu (m) | 18.16 |
| Taban tepkisi R_B (kN/m) | 27.1 |
| En büyük moment (kNm/m) | 274.0 |
| En büyük kesme (kN/m) | 87.1 |
| Gerekli mukavemet momenti (cm³) (cm³/m) | — |

### Kullanılan zemin tabakaları

| Üst [m] | Alt [m] | γ [kN/m³] | φ' [°] | c' [kPa] | su [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 40.00 | 18.00 | 30.0 | 0.0 | — |

Görünür basınç zarfı (kum): p_max = 45.0 kPa, toplam itki 390.0 kN/m.

### Ankraj seviyeleri

| Derinlik (m) | Eğim (°) | Aralık (m) | Yatay yük (kN/m) | Tasarım yükü T (kN) | Serbest boy (m) | Kök boyu (m) | Tendon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.50 | 0.0 | 2.50 | 120.6 | 301.6 | — | — | — |
| 4.50 | 0.0 | 2.50 | 126.9 | 317.2 | — | — | — |
| 7.50 | 0.0 | 2.50 | 115.4 | 288.5 | — | — | — |

### Varsayımlar

Görünür basınç zarfı (kum), yatay zemin: FHWA GEC-4 5.2.4–5.2.6 (kum ve sert kil trapez, Şekil 24 ve 27; yumuşak kil Şekil 23c). Ampirik bir yöntemdir.

Ankraj yükleri menteşe yöntemiyle: ilk ankraj dışında her ankrajda menteşe; momentler aynı modelden.

Gömülme: taban reaksiyonu R_B ve taban altı net basınç (pasif, girilen güvenlik sayısına bölünmüş; tanφ′ ve c′ de bu sayıya bölünerek bulunan pasif basınç daha küçükse o alınır, USACE EM 1110-2-2504 5-2d) altında uç noktaya göre moment dengesi. GEC-4 5.5.3 kuvvet ölçütünden daha derin sonuç verir.

Gömülme artışı verilmedi: D = D0 (1 + 0.2).

Ankraj tasarım girdileri verilmedi: yalnız ankraj yükleri, serbest veya kök boyu yok.

Çelik veya betonarme kesit tasarımı yok: kesme ve moment talepleri verilir, M/W yalnız verilen gerilmeyle karşılaştırılır.

### Uyarılar

Dış (genel) stabilite ve derin kayma (Kranz) kontrol edilmedi. Ankrajların arkasından ve içinden geçen kayma yüzeyleri için limit denge analizi ayrıca yapılmalı; GEC-4 5.8.3'e göre en az FS = 1,3 (kritik kalıcı yapıda 1,5).

Gömülme, uç noktasına göre moment dengesinden bulundu (GEC-4 5.5.3 kuvvet ölçütünden daha derin, güvenli taraf). Uçta 257.9 kN/m kuvvet artığı dengelenmedi; bu kuvvet kesme maksimumuna katılmadı, gömülü kısmın kesiti için ayrıca değerlendirilmeli.

### Kaynaklar

FHWA GEC-4 (FHWA-IF-99-015) 5.2.4-5.2.6, figures 23, 24, 27-29, eq. 9-12 (apparent earth pressure envelopes)

FHWA GEC-4 (FHWA-IF-99-015) 5.3.3, figures 33-34 (hinge and tributary methods), 5.4.1 (wall moments)

FHWA GEC-4 (FHWA-IF-99-015) 5.5.3 (embedment; passive factor of safety)

FHWA GEC-4 (FHWA-IF-99-015) 5.8.3 (external stability: not analysed, check separately)

# Zemin ankrajı tasarımı

| Kalem | Değer |
| --- | --- |
| Kazı yüksekliği H (m) | 10.00 |
| Ankraj başı derinliği (m) | 6.25 |
| Ankraj eğimi α (°) | 15.0 |
| Zemin içsel sürtünme açısı φ′ (°) | 33.0 |
| Metre başına yatay yük | 172.0 |
| Ankraj aralığı | 2.50 |
| Güvenlik sayısı FS (kök) | 2.00 |
| Kullanılan yük aktarımı (kN/m) | 100.0 |
| Kilitleme yükü oranı | 1.00 |
| Deneme yükü katsayısı | 1.33 |
| Tasarım yükü sınırı (× SMTS) | 0.60 |
| Kilitleme sınırı (× SMTS) | 0.70 |
| Deneme yükü sınırı (× SMTS) | 0.80 |
| Tendon türü | Halat |
| Ankraj zemini | Zemin |
| Kökün kamadan uzaklığı (m) | — |
| Kök değerinin kaynağı | QA: tests/api/test_anchored_wall_api.py BODY |
| Tasarım yükü T (kN) | 445.2 |
| Düşey bileşen T_v (kN) | 115.2 |
| Kilitleme yükü (kN) | 445.2 |
| Azami deneme yükü (kN) | 592.1 |
| Serbest boy (m) | 4.50 |
| Kök boyu (m) | 8.90 |
| Toplam boy (m) | 13.40 |
| Güvenlik sayısı FS (kök) | 2.00 |
| Kullanılan yük aktarımı (kN/m) | 100.0 |
| Tendon | 3 × 15 mm strand, ASTM A416 Gr 270 (metric 1860) (FHWA GEC-4 (FHWA-IF-99-015) Table 10, p. 78 (1 strand)) |
| Tendon kapasitesi SMTS (kN) | 782.1 |
| Tasarım yükü / SMTS | 0.57 |

| Kontrol | Talep | Sınır | Sonuç |
| --- | --- | --- | --- |
| Tasarım yükü ≤ tendon sınırı | 445.17 | 469.26 | Sağlıyor |
| Kilitleme yükü ≤ tendon sınırı | 445.17 | 547.47 | Sağlıyor |
| Deneme yükü ≤ tendon sınırı | 592.07 | 625.68 | Sağlıyor |
| Kök merkezi üzerinde en az örtü kalınlığı | 4.50 | 8.57 | Sağlıyor |

### Varsayımlar

Kök bölgesi kayma yüzeyinin 2.0 m ötesinde başlar; mesafe yüzeye dik ölçülür (GEC-4 Şekil 37a: χ = 1,5 m veya 0,2H, büyüğü).

En az serbest boy 4.5 m (strand) kabul edildi (GEC-4 5.3.4).

Kayma yüzeyi kazı tabanı köşesinden başlar (GEC-4 5.3.2).

Arka zemin yatay, duvar yüzü düşey kabul edildi; eğimli zemin bu aşamada desteklenmiyor.

Azami deneme yükü = 1.33 × tasarım yükü (GEC-4 s. 75-77).

Tendon sınırları 0,6 / 0,7 / 0,8 SMTS (tasarım / kilitleme / deneme), GEC-4 s. 77.

Yük aktarımı değeri kaynağı: QA: tests/api/test_anchored_wall_api.py BODY (ön tasarım; ankraj deneyi ile doğrulanır).

En küçük kök boyu 4.5 m (soil, strand) alındı (GEC-4 Ek E, 3B).

### Kaynaklar

FHWA GEC-4 (FHWA-IF-99-015) sections 5.3.2-5.3.4, 5.3.6-5.3.8, fig. 37 (lengths, spacing, tendon limits)

FHWA GEC-4 (FHWA-IF-99-015) appendix E part 3B, p. E-15 (minimum bond length)

FHWA GEC-4 (FHWA-IF-99-015) Eq. 19-21, p. 66-67 (anchor load)